Schweizerische Eisenbahnen	R 300.12

Arbeiten im Gleisbereich

| - 1 | - Grundsätzliches |
| --- | --- |
| - 1.1 | - Geltungsbereich |
| - 1.1.1 | - Arbeiten im Gleisbereich |
|  | Sicherheitsmassnahmen sind nötig, sobald Arbeiten im Gleisbereich ausgeführt werden sowie wenn Personal und/oder Arbeitsmittel gewollt oder ungewollt in den Gleisbereich eindringen können. |
| - 1.1.2 | - Zielsetzung |
|  | Die auf Arbeitsstellen im Gleisbereich zu treffenden Sicherheitsmassnahmen haben zum Ziel – den Schutz des Personals auf den Arbeitsstellen vor den Gefährdungen des Bahnbetriebs und – die Sicherheit des Bahnbetriebs im Bereich der Arbeitsstellen zu gewährleisten. |
| - 1.2 | - Massgebliche Gefahren und Sicherheitsgrundsätze |
| - 1.2.1 | - Massgebliche Gefahren |
|  | Das Personal ist bei Arbeiten im Gleisbereich massgeblich durch den Bahnbetrieb, die Hochspannungsanlagen und den Umgang mit den eingesetzten Arbeitsmitteln gefährdet. Der Bahnbetrieb ist durch die Arbeiten im Gleisbereich, insbesondere durch den Einsatz von Baumaschinen, gefährdet. |
| - 1.2.2 | - Sicherheitsgrundsätze |
|  | Das auf Arbeitsstellen im Gleisbereich eingesetzte Personal soll seine Arbeit ausführen können, ohne seine Aufmerksamkeit auf den Bahnbetrieb richten zu müssen. Im Fall einer Gefahr ist das Personal rechtzeitig zu warnen, damit der betreffende Gleisbereich ohne Hast und sicher geräumt werden kann. |
| - 1.3 | - Verantwortung |
|  | Die Infrastrukturbetreiberin ist für die Einhaltung der Vorschriften über die Sicherheitsmassnahmen bei Arbeiten im Gleisbereich sowohl auf eigenen Arbeitsstellen als auch auf solchen von bahnfremden Bauherrschaften verantwortlich. |

| - 1.4 | - Personal von Privatunternehmen |
| --- | --- |
|  | Die Infrastrukturbetreiberin legt in ihren Ausführungsbestimmungen fest, welche Aufgaben das Personal eines Privatunternehmens unter welchen Bedingungen übernehmen darf. |

| - 2 | - Personal |
| --- | --- |
| - 2.1 | - Gesamtes Personal |
| - 2.1.1 | - Allgemeine Pflichten |
|  | Wird das Personal vom Sicherheitschef nicht über das Sicherheitsdisposi-tiv orientiert, hat es sich vor Beginn der Arbeit bei ihm darüber zu erkun-digen. Die Sicherheitsmassnahmen sind gegenüber allen anderen Arbeiten vor-rangig auszuführen. |
| - 2.1.2 | - Zweck der Alarmsignale |
|  | Alarmsignale werden abgegeben, um das Personal zu warnen. |
| - 2.1.3 | - Aufgaben beim Einsetzen der Alarmsignale |
|  | Sobald Alarmsignale abgegeben werden, hat jeder Mitarbeiter unverzüglich 3 Aufgaben zu erfüllen: – für sich selbst Arbeit im betroffenen Gleisbereich sofort unterbrechen und diesen räumen – für die andern beobachten, ob die Mitarbeiter auf die Signale reagieren, sie notfalls warnen und aus dem betroffenen Gleisbereich herausziehen. – für die Arbeitsmittel sich vergewissern, dass in seiner Nähe keine Arbeitsmittel eine Gefährdung für die folgende Fahrt darstellen. |
| - 2.1.4 | - Abgabe der Alarmsignale |
|  | Akustische Alarmsignale werden grundsätzlich nur einmal abgegeben. Sie dürfen nur aus zwingenden Gründen (z.B. wenn keine Reaktion erfolgt) wiederholt werden. Wird das akustische Alarmsignal durch den optischen Alarm unterstützt, setzt dieser den akustischen Alarm sinngemäss fort. |
| - 2.1.5 | - Verhalten beim Alarmsignal 1 |
|  | Das Personal hat die Arbeit im betroffenen Gleisbereich zu unterbrechen und sich in das gesperrte Gleis zurückzuziehen. |

| - 2.1.6 | - Verhalten beim Alarmsignal 2 |
| --- | --- |
|  | Das Personal hat alle Gleise zu räumen und sich in den definierten Fluchtraum zurückzuziehen. |
| - 2.1.7 | - Verhalten beim Alarmsignal Gefahr |
|  | Das Personal hat sofort alle Gleise zu verlassen. |
| - 2.1.8 | - Verhalten bei Unklarheit |
|  | Besteht Unklarheit über die Bedeutung der Alarmsignale, sind alle Gleise zu räumen bzw. die Anweisungen des Sicherheitsdispositivs anzuwenden. |
| - 2.1.9 | - Verhalten bei optischen Signalen |
|  | Solange der optische Alarm aufleuchtet, ist das Betreten des Gleisbereichs verboten. |
| - 2.1.10 | - Wiederaufnahme der Arbeit |
|  | Die Arbeit darf erst mit Erlaubnis des Sicherheitswärters wieder aufgenommen werden. |
| - 2.2 | - Sicherheitsleitung |
| - 2.2.1 | - Verantwortung der Sicherheitsleitung |
|  | Die Sicherheitsleitung ist die Stelle, die unter Verantworung der Infrastrukturbetreiberin das Sicherheitsdispositiv mit den Sicherheitsmassnahmen für das Personal vorschreibt und überwacht. Dies beinhaltet auch die notwendigen Anpassungen an den Arbeitsfortschritt. |
| - 2.3 | - Sicherheitschef |
| - 2.3.1 | - Verantwortung des Sicherheitschefs |
|  | Der Sicherheitschef ist für die Durchführung der Sicherheitsmassnahmen auf der Arbeitsstelle verantwortlich. |

| - 2.4 | - Sicherheitswärter |
| --- | --- |
| - 2.4.1 | - Verantwortung des Sicherheitswärters |
|  | Der Sicherheitswärter ist für die rechtzeitige Warnung des Personals verantwortlich, um das sichere Räumen des betroffenen Gleisbereichs zu ermöglichen. Bei der Annäherung einer Fahrt hat der Sicherheitswärter – das Alarmsignal abzugeben bzw. das Auslösen der automatisch angesteuerten Alarmmittel zu überwachen – sich zu vergewissern, dass sich vor der Durchfahrt niemand mehr im betroffenen Gleisbereich aufhält. Nach der Durchfahrt vergewissert sich der Sicherheitswärter, dass sich keine weitere Fahrt der Arbeitsstelle nähert und erteilt die Erlaubnis zur Wiederaufnahme der Arbeit. Mit Ausnahme der Bedienung der Kommunikationsmittel sowie der Warnanlage ist ihm jede andere Arbeit untersagt. |
| - 2.4.2 | - Ausrüstung des Sicherheitswärters |
|  | Zur Grundausrüstung des Sicherheitswärters gehören folgende Gegenstände: – das Sicherheitsdispositiv – eine weisse Kopfbedeckung – eine rote Flagge – bei Nacht eine Laterne mit rotem und weissem Licht – das für die Entgegennahme der Meldungen vorgesehene Kommunikationsmittel – das für die Warnung vorgesehene Alarmmittel. |

| - 2.5 | - Vorwarner |
| --- | --- |
| - 2.5.1 | - Verantwortung des Vorwarners |
|  | Der Vorwarner ist für das rechtzeitige Melden von herannahenden Fahrten verantwortlich. Er übermittelt dem Sicherheitswärter die Annäherung der Fahrten mit dem im Sicherheitsdispositiv vorgesehenen Kommunikationsmittel. Der Vorwarner hat mit dem Signal Halt-Gefahr den Halt einer herannahenden Fahrt zu veranlassen, wenn – der Sicherheitswärter die Meldung nicht wie vorgesehen quittiert oder – das für die Meldung vorgesehene Kommunikationsmittel gestört ist. Während seines Einsatzes als Vorwarner ist ihm jede andere Arbeit untersagt. |
| - 2.5.2 | - Ausrüstung des Vorwarners |
|  | Zur Grundausrüstung des Vorwarners gehören folgende Gegenstände: – eine weisse Kopfbedeckung – eine rote Flagge – bei Nacht eine Laterne mit rotem und weissem Licht – das für die Meldungen vorgesehene Kommunikationsmittel. |

| - 3 | - Ablauf |
| --- | --- |
| - 3.1 | - Planung der Sicherheitsorganisation der Arbeitsstelle |
| - 3.1.1 | - Risikobeurteilung |
|  | Die Sicherheitsleitung legt Sicherheitsmassnahmen fest, damit die Sicherheit des Personals und des Bahnbetriebs gewährleistet ist. Die Wahl der Sicherheitsmassnahmen basiert auf einer Risikobeurteilung. Die Sicherheitsleitung beurteilt dabei die Gefahren durch den Bahnbetrieb für die geplante Arbeitsstelle und umgekehrt. Auf dieser Grundlage entscheidet sie über die zu treffenden Sicherheitsmassnahmen. |
| - 3.1.2 | - Zu beachtende Kriterien |
|  | Bei der Risikobeurteilung sind insbesondere folgende Kriterien zu beachten: – Art der Arbeit – Einsatz der Arbeitsmittel – Personalbestand – Arbeitsort (z.B. Brücke, Tunnel, freies Gelände, Sicherheits-Zwischenraum) – Ablauf des Zugverkehrs und der Rangierbewegungen – Geschwindigkeit der Fahrten – Schaltzustand von Hochspannungs- und Fahrleitungsanlagen. |
| - 3.1.3 | - Wahl der Sicherheitsmassnahmen |
|  | Ist es aufgrund der örtlichen Verhältnisse bei der Arbeitsstelle und den betrieblichen Rahmenbedingungen möglich, ist eine Gefahr zu eliminieren. Ist dies nicht möglich, ist die Gefahr durch ergänzende Sicherheitsmassnahmen zu minimieren. Abgestimmt auf die gewählten Sicherheitsmassnahmen und auf die bleibende Gefährdung werden die Alarmmassnahmen festgelegt. Dies beinhaltet – die Bezeichnung der Gleise (Nachbargleis, Arbeitsgleis usw.) – die Festlegung der Sicherheitsfristen sowie Alarmsignale und – die Bestimmung des Warnsystems. |

| - 3.1.4 | - Erstellen des Sicherheitsdispositivs |
| --- | --- |
|  | Im Sicherheitsdispositiv sind alle von der Sicherheitsleitung für die jeweilige Arbeitsstelle gewählten Sicherheitsmassnahmen enthalten. Bei planbaren Arbeiten wird das Sicherheitsdispositiv schriftlich erstellt. Dieses befindet sich auf der Arbeitsstelle beim Sicherheitschef und Sicherheitswärter. Als Hilfsmittel für kurzfristige Einsätze, z.B. zur Störungsbehebung, sind durch die Sicherheitsleitung kritische Einsatzorte zum Voraus zu definieren und vorbehaltene Sicherheitsmassnahmen festzulegen. Die Infrastrukturbetreiberin legt in ihren Ausführungsbestimmungen die Form und den Inhalt der Sicherheitsdispositive fest. |
| - 3.1.5 | - Arbeiten mit Sicherheitswärter und Einsatz der Alarmmittel |
|  | Grundsätzlich sind auf jeder Arbeitsstelle Alarmmittel einzusetzen. Der Einsatz erfolgt zusammen mit Sicherheitswärter, Vorwarner bzw. Ankündigungs- und Warnanlagen. Ausgenommen sind Arbeiten, bei denen auf Sicherheitswärter verzichtet werden darf bzw. auf Arbeitsstellen ohne Alarmmassnahmen. |
| - 3.1.6 | - Arbeiten ohne Sicherheitswärter |
|  | Arbeiten ohne Sicherheitswärter sind nur zugelassen – bei Arbeiten mit maximal 2 Personen, welche eine uneingeschränkte Beobachtung der Fahrten zulassen und bei denen eine rasche und sichere Räumung jederzeit möglich ist (z.B. Streckenwärter) – auf Streckenabschnitten, die aufgrund des Betriebskonzeptes immer mit Fahrt auf Sicht und höchstens mit 20 km/h befahren werden – bei Arbeitsstellen, die an einen Gleisbereich angrenzen und mit einem automatischen Warnsystem ausgerüstet sind – bei Arbeitsstellen, die keine Alarmmassnahmen benötigen. Personen, die ohne Sicherheitswärter im Gleisbereich arbeiten, sind für ihre Sicherheit selbst verantwortlich. Dies beinhaltet auch die vorausgehende Planung der eigenen Schutzmassnahmen. Als Anforderung für Arbeiten im Gleisbereich ohne Sicherheitswärter müssen insbesondere genügend Kenntnisse zum Selbstschutz vor den Gefahren des Bahnbetriebs und der örtlichen Verhältnisse vorhanden sein. |
| - 3.1.7 | - Arbeitsstellen ohne Alarmmassnahmen |
|  | Können die Gefahren für das Personal bzw. für den Bahnbetrieb eliminiert werden, sind für die Arbeitsstelle keine Alarmmassnahmen notwendig. Dies trifft insbesondere zu bei Arbeiten – auf eingleisigen Strecken bei Sperrung des Gleises – auf mehrgleisigen Strecken bei gleichzeitiger Sperrung aller Gleise – die an einen Gleisbereich grenzen, wenn die Arbeitsstelle durch eine Absperrung abgesichert ist |
|  | – an Fahrleitungen, solange im Bereich der Nachbargleise keine Arbeiten ausgeführt werden, die Alarmmassnahmen erfordern – im gleisnahen Bereich, bei dem der Zugang zum Gleisbereich abgegrenzt ist und keine Personen oder Arbeitsmittel unbeabsichtigt bei der Ausübung der Arbeiten in den abgegrenzten Bereich eindringen können. |
| - 3.2 | - Planung der betrieblichen Sicherheitsmassnahmen |
| - 3.2.1 | - Grundsatz |
|  | Betriebliche Sicherheitsmassnahmen sind zu planen und mit dem zuständigen Dienst der Infrastrukturbetreiberin frühzeitig abzusprechen. Als betriebliche Sicherheitsmassnahmen gelten: – Erstatten von Meldungen – Einführen von betrieblichen Einschränkungen – Sperren von Gleisen/Weichen. |
| - 3.2.2 | - Meldungen |
|  | Meldungen an die Arbeitsstelle müssen auf die Alarmmassnahmen abgestimmt sein. Sie ermöglichen die zeitgerechte Warnung, wenn Bedingungen für die eingesetzten Warnsysteme ausnahmsweise nicht eingehalten werden können (z.B. Zugfahrten bei Vorbeifahrt an Halt zeigenden Signalen, Abweichung von der festgelegten Gleisbenützung, usw.). Die Infrastrukturbetreiberin legt in den Ausführungsbestimmungen fest, welche Meldungen vereinbart werden können. Im Bereich der Führerstandsignalisierung sind keine Meldungen an die Arbeitsstelle zulässig. |

| - 3.2.3 | - Betriebliche Einschränkungen |
| --- | --- |
|  | Betriebliche Einschränkungen müssen auf die Alarmmassnahmen bzw. auf die Sicherheitsmassnahmen abgestimmt sein. Sie ermöglichen die zeitgerechte Warnung der Arbeitsstelle (z.B. Geschwindigkeitsverminderung) oder werden als Sicherheitsmassnahme eingesetzt (z.B. Festlegen der Fahrrichtung, Einschalten Erhaltungsbezirk). Die Infrastrukturbetreiberin legt in den Ausführungsbestimmungen fest, welche betrieblichen Einschränkungen vereinbart werden können. |
| - 3.2.4 | - Sperren von Gleisen/Weichen |
|  | Gleise/Weichen sind zu sperren, wenn – es die Sicherheit des Personals oder des Bahnbetriebs erfordert oder – die Gleise/Weichen auf Grund von Bauarbeiten, Reparaturen, Unterhalt, Reinigung, Naturereignissen, Unfällen oder anderen Gründen nicht befahrbar sind. Insbesondere ist eine Sperrung notwendig – bei Arbeiten, die eine Unterbrechung der Fahrbahn bewirken – wenn Arbeitsmittel am Gleis oder der Fahrbahn befestigt werden, die eine Gefährdung für Fahrten darstellen. Dazu ist das Lichtraumprofil zu beachten. – wenn die zuverlässige Räumung des Gleises nicht gewährleistet ist und die angekündigte Fahrt dadurch gefährdet wird – bei Arbeiten an der Fahrleitung – bei Arbeiten ohne Fluchtraum – auch kurzzeitig für ein Nachbargleis, während der Belegung des Lichtraumprofils dieses Gleises durch Schwenkmanöver eines Krans sowie durch Baumaschinen oder Fahrzeuge. |
| - 3.2.5 | - Beantragen der betrieblichen Sicherheitsmassnahmen |
|  | Geplante betriebliche Sicherheitsmassnahmen sind im Voraus beim zuständigen Dienst der Infrastrukturbetreiberin zu beantragen. Kurzfristige Anträge können ausnahmsweise auch direkt an den zuständigen Fahrdienstleiter gestellt werden. Das Ende einer Sperrung ist so festzulegen, dass das betreffende Gleis rechtzeitig für die folgende Fahrt fahrbar gemeldet werden kann. |

| - 3.2.6 | - Beantragen von Fahrleitungsschaltungen |
| --- | --- |
|  | Eine Sperrung und das Ausschalten der Fahrleitung sind aufeinander abzustimmen. Geplante Ausschaltungen der Fahrleitung sind im Voraus beim zuständigen Dienst der Infrastrukturbetreiberin zu beantragen. Das genaue Vorgehen richtet sich nach den Ausführungsbestimmungen der Infrastrukturbetreiberin. |
| - 3.2.7 | - Koordination der Sperrung |
|  | Befinden sich in gesperrten Gleisen mehrere Arbeitsstellen, kann ein Sicherheitschef als Arbeitsstellen-Koordinator eingesetzt werden. Er ist verantwortlich für – die Koordination der Arbeiten der verschiedenen Arbeitsstellen auf dem gesamten von der Sperrung betroffenen Abschnitt – die Anmeldung der ersten Arbeitsstelle mit welcher die Sperrung verlangt wird sowie – die Fahrbarmeldung des Abschnittes nach Abschluss aller Arbeiten an den verantwortlichen Fahrdienstleiter. Der Einsatz eines Arbeitsstellen-Koordinators ist durch die Sicherheitsleitung im Voraus festzulegen. Die Sperrung wird für alle Arbeitsstellen zusammen nur einmal schriftlich angeordnet. Auf der Anordnung ist der verantwortliche Arbeitsstellen-Koordinator aufzuführen. Der Arbeitsstellen-Koordinator ist im Vor-aus über alle Arbeiten der verschiedenen Arbeitsstellen zu informieren. Befinden sich in gesperrten Gleisen mehrere Arbeitsstellen und finden gleichzeitig Rangierbewegungen statt, ist zwingend ein Arbeitsstellen-Koordinator einzusetzen. |
| - 3.3 | - Umsetzen des Sicherheitsdispositivs |
| - 3.3.1 | - Orientierung des Sicherheitschefs |
|  | Die Sicherheitsleitung stellt sicher, dass der Sicherheitschef über die zu treffenden Sicherheitsmassnahmen orientiert bzw. instruiert ist. |
| - 3.3.2 | - Überprüfen der lokalen Situation |
|  | Der Sicherheitschef prüft, ob die aktuelle lokale Situation mit dem Sicherheitsdispositiv angemessen erfasst und die vorgesehenen Sicherheitsmassnahmen zweckmässig sind. Sofern notwendig passt er das Sicherheitsdispositiv den aktuellen Gegebenheiten an und informiert die Sicherheitsleitung. |

| - 3.3.3 | - Orientierung und Instruktion |
| --- | --- |
|  | Der Sicherheitschef orientiert das Personal über – die Organisation und den Ablauf der Arbeiten – die im Sicherheitsdispositiv vorgesehenen Sicherheitsmassnahmen – die genaue Bedeutung der Alarmsignale. Er instruiert die Sicherheitswärter und Vorwarner für die Ausübung der Funktionen. |
| - 3.3.4 | - Einführen der Sicherheitsmassnahmen |
|  | Vor Beginn jeglicher Arbeit im Gleisbereich müssen – alle vorgeschriebenen Sicherheitsmassnahmen für einen wirksamen Schutz des Personals und des Bahnbetriebs vorgekehrt und – die für die Durchführung der Sicherheitsmassnahmen notwendigen Ausrüstungen in Betrieb gesetzt und kontrolliert sein. |
| - 3.3.5 | - Sicherheit nicht mehr gewährleistet |
|  | Ist die Sicherheit auf der Arbeitsstelle, z.B. durch – Störung oder Ausfall eines Warnsystems oder – eine plötzlich veränderte Situation nicht mehr gewährleistet, ist der Gleisbereich zu räumen und der Sicherheitschef zu verständigen. Die Arbeiten dürfen erst fortgesetzt werden, wenn die Störung behoben werden konnte oder der Sicherheitschef anderweitige Sicherheitsmassnahmen getroffen hat. |
| - 3.4 | - Umsetzen der betrieblichen Sicherheitsmassnahmen |
| - 3.4.1 | - Grundsatz |
|  | Müssen betriebliche Sicherheitsmassnahmen eingeführt werden, nimmt der Sicherheitschef mit dem zuständigen Fahrdienstleiter Kontakt auf. Mit dem Verlangen der betrieblichen Sicherheitsmassnahme wird gleichzeitig die Arbeitsstelle angemeldet. Die Infrastrukturbetreiberin kann in ihren Ausführungsbestimmungen weitere Fälle bezeichnen, bei denen eine Anmeldung erfolgen soll. Sie erstellt die Formulare, welche das Personal auf der Arbeitsstelle für die Umsetzung der betrieblichen Sicherheitsmassnahmen benötigt. Sind auf dem gleichen Gleis bereits Arbeitsstellen angemeldet, verständigt der Fahrdienstleiter die beteiligten Sicherheitschefs über die anderen Arbeitsstellen. Wird ein Arbeitsstellen-Koordinator eingesetzt, ist dieser für die Kommunikation mit dem Fahrdienstleiter verantwortlich. Dem Arbeitsstellen-Koordinator sind alle Arbeiten der verschiedenen Arbeitsstellen zu melden und von ihm genehmigen zu lassen. |
| - 3.4.2 | - Verlangen von Meldungen |
|  | Der Sicherheitschef hat die beantragten Meldungen protokollpflichtig beim Fahrdienstleiter zu verlangen. |
| - 3.4.3 | - Verlangen von betrieblichen Einschränkungen |
|  | Der Sicherheitschef hat die beantragten betrieblichen Einschränkungen protokollpflichtig beim Fahrdienstleiter zu verlangen. |
| - 3.4.4 | - Sichern bei Meldungen bzw. betrieblichen Einschränkungen |
|  | Der Fahrdienstleiter hat die Arbeitsstelle aufgrund der verlangten Meldungen bzw. betrieblichen Einschränkungen zu sichern und dem Sicherheitschef die Wirksamkeit der vereinbarten Meldungen bzw. betrieblichen Einschränkungen protokollpflichtig zu bestätigen. |
| - 3.4.5 | - Übermittlung von Meldungen |
|  | Der Fahrdienstleiter übermittelt dem Sicherheitschef anhand der entsprechenden Checklisten protokollpflichtig die vereinbarten Meldungen. Der Sicherheitschef protokolliert die eingegangenen Meldungen im entsprechenden Formular. Kann eine Arbeitsstelle nicht erreicht werden, hat der Fahrdienstleiter dem Lokführer protokollpflichtig Fahrt auf Sicht über den ganzen für die Arbeitsstelle gesicherten Abschnitt vorzuschreiben. Rangierbewegungen im Bahnhof und im Bereich der Führerstandsinalisierung werden quittungspflichtig verständigt. |

| - 3.4.6 | - Verlangen der Sperrung |
| --- | --- |
|  | Der Sicherheitschef hat die Einführung der beantragten Sperrung protokollpflichtig beim Fahrdienstleiter zu verlangen. Dabei hat er insbesondere den Ort (Bahnhof/Strecke bzw. im Bereich der Führerstandsignalisierung die Ortsbezeichnung) und die genaue Bezeichnung des Gleises/der Weiche anzugeben. |
| - 3.4.7 | - Sichern der Sperrung |
|  | Der Fahrdienstleiter hat die verlangte Sperrung zu sichern und dem Sicherheitschef die Wirksamkeit der Sperrung mit dem Text: «(Ort), Gleis/Weiche … gesperrt» protokollpflichtig zu bestätigen. |
| - 3.4.8 | - Ausschalten von Fahrleitungen |
|  | Das genaue Vorgehen beim Ausschalten von Fahrleitungen richtet sich nach den Bestimmungen «Schalten und Erden von Fahrleitungen». |
| - 3.4.9 | - Decken |
|  | Eine Arbeitsstelle ist zu decken, wenn eine Sperrung am Stellwerk nicht gesichert werden kann. Ein Gleis ist zu decken, wenn wiederholte Hin- und Herfahrten im Bahnhof oder auf die Strecke stattfinden. Im Bereich der Führerstandsignalisierung sind die Grenzen der gesperrten Gleise mit Haltsignalen zu decken. In folgenden Fällen kann auf das Decken verzichtet werden: - Wenn sich innerhalb der gesperrten Gleise kein ETCS Haltsignal befindet und keine Rangierbewegungen verkehren oder - in den durch die Infrastrukturbetreiberin festgelegten Fällen im erweiterten Geschwindigkeitsbereich Die Infrastrukturbetreiberin legt fest, in welchen weiteren Fällen zu decken ist. |

| - 3.5 | - Rangierbewegungen in gesperrtes Gleis |
| --- | --- |
| - 3.5.1 | - Bewilligung des Sicherheitschefs |
|  | Für Rangierbewegungen in ein gesperrtes Gleis ist die Bewilligung des Sicherheitschefs notwendig. Bevor der Sicherheitschef dem Fahrdienstleiter die Bewilligung für die Rangierbewegung erteilt, muss die Verständigung des Rangierleiters über die Beachtung von besonderen Massnahmen oder die Aufhebung von Fahrt auf Sicht veranlasst bzw. erfolgt sein. |
| - 3.5.2 | - Besondere Massnahmen im Bereich einer Arbeitsstelle |
|  | Sind im Bereich einer Arbeitsstelle für Rangierbewegungen besondere Massnahmen notwendig (z.B. wenn ohne Sicherheitswärter gearbeitet wird) muss der Rangierleiter über diese verständigt werden. |
| - 3.5.3 | - Aufhebung der Fahrt auf Sicht |
|  | Ausserhalb des Bereichs der Arbeitsstelle darf die Fahrt auf Sicht aufgehoben werden, sofern dies im Sicherheitsdispositiv vorgesehen ist. Aufgrund der aktuellen Situation entscheidet der Sicherheitschef, ob die Aufhebung möglich ist. Der Gleisabschnitt muss eindeutig definierbar und die Arbeitsstelle gut erkennbar sein. Sind auf dem gleichen Gleis weitere Arbeitsstellen angemeldet, hat sich der Sicherheitschef mit diesen über die Aufhebung der Fahrt auf Sicht abzusprechen. |
| - 3.5.4 | - Verständigung des Rangierleiters |
|  | Vor der Zustimmung zur Rangierbewegung verständigt der Sicherheitschef den Rangierleiter für jede einzelne Fahrt quittungspflichtig über – die im Bereich der Arbeitsstellen zu beachtenden besonderen Massnahmen – den Gleisabschnitt, wo die Fahrt auf Sicht aufgehoben ist. |
| - 3.6 | - Überwachen der Sicherheitsmassnahmen |
| - 3.6.1 | - Aufgaben der Sicherheitsleitung |
|  | Die Sicherheitsleitung hat die Arbeitsstellen regelmässig zu besuchen. Dabei hat sie das Einhalten und die Wirksamkeit der getroffenen Sicherheitsmassnahmen zu überwachen und diese wenn nötig zu ergänzen. |

| - 3.6.2 | - Aufgaben des Sicherheitschefs |
| --- | --- |
|  | Der Sicherheitschef hat stets auf der Arbeitsstelle anwesend zu sein. Er überwacht die Einhaltung der Sicherheitsmassnahmen. Treten im Laufe der Arbeiten neue Verhältnisse auf, passt er das Sicherheitsdispositiv an und informiert die Sicherheitsleitung. |
| - 3.7 | - Aufheben der betrieblichen Sicherheitsmassnahmen |
| - 3.7.1 | - Gleis fahrbar melden |
|  | Bevor ein gesperrtes Gleis wieder fahrbar gemeldet werden darf, sind auf der Arbeitsstelle alle Ursachen aufzuheben, welche eine Sperrung erfordern. Zudem sind: – alle Arbeitsmittel soweit zu entfernen, dass sie keine Gefährdung darstellen und – die Haltsignale zu entfernen. Zudem dürfen sich keine Fahrzeuge mehr im gesperrten Gleis befinden, ausgenommen im Bahnhof oder im Bereich der Führerstandsignalisierung. Der Sicherheitschef meldet dem Fahrdienstleiter das Gleis protokollpflichtig fahrbar. Ist das Gleis frei, lautet die Meldung wie folgt: «(Ort), Gleis/Weiche ... fahrbar». Bleiben Gleise belegt, lautet die Meldung wie folgt: «(Ort), Gleis/Weiche ... fahrbar; es bleiben Gleise belegt». Die Bezeichnung der belegten Gleise ist quittungspflichtig zu übermitteln. Der Fahrdienstleiter hebt die mit der Sperrung verbundenen Sicherungsmassnahmen auf. |
| - 3.7.2 | - Aufheben von betrieblichen Einschränkungen |
|  | Werden betriebliche Einschränkungen nicht mehr benötigt, hat dies der Sicherheitschef dem Fahrdienstleiter protokollpflichtig zu melden. Der Fahrdienstleiter hebt die damit verbundenen Sicherungsmassnahmen auf. |

| - 3.7.3 | - Aufheben von Meldungen |
| --- | --- |
|  | Werden Meldungen nicht mehr benötigt, hat dies der Sicherheitschef dem Fahrdienstleiter protokollpflichtig zu melden. Der Fahrdienstleiter hebt die damit verbundenen Sicherungsmassnahmen auf. |
| - 3.7.4 | - Einschalten von Fahrleitungen |
|  | Das genaue Vorgehen beim Einschalten von Fahrleitungen richtet sich nach den Bestimmungen «Schalten und Erden von Fahrleitungen». |
| - 3.7.5 | - Abmeldung der Arbeitsstelle |
|  | Wenn alle betrieblichen Sicherheitsmassnahmen aufgehoben sind, gilt die Arbeitsstelle beim Fahrdienstleiter als abgemeldet. |
| - 3.8 | - Beenden der Arbeitsstelle |
|  | Nach Abschluss der Arbeiten, Räumung der Arbeitsstelle und Aufhebung der Sicherheitsmassnahmen beendet der Sicherheitschef die Arbeitsstelle. |

| - 4 | - Ergänzende Grundlagen |
| --- | --- |
| - 4.1 | - Einsatz Sicherheitswärter und Vorwarner |
| - 4.1.1 | - Planung der Sicherheitswärter und Vorwarner |
|  | Der Einsatz der Sicherheitswärter und Vorwarner ist durch die Sicherheitsleitung so zu planen, dass – die zu schützende Arbeitsstelle fortwährend überblickt werden kann – die Alarmsignale jederzeit abgegeben werden können – die Wahrnehmbarkeit der Alarmsignale und festgelegte Sicherheitsfrist sichergestellt sind. Zur Erreichung der Bedingungen oder als Ersatz können Teile des Warnsystems durch Ankündigungs- und Warnanlagen ergänzt bzw. durch automatische Warnsysteme ersetzt werden. |
| - 4.1.2 | - Kriterien für die Planung |
|  | Folgende Kriterien sind bei der Planung der Anzahl der Sicherheitswärter und Vorwarner sowie deren Standorte zu berücksichtigen: – Art der auszuführenden Arbeiten – eingesetzte Arbeitsmittel – auf der Arbeitsstelle erzeugter, sowie aus Umgebungseinflüssen stammender Lärm – Personalbestand auf der Arbeitsstelle – Sichtweite über die Annäherungsdistanz – vorgesehene Alarmmassnahmen. Der Standort des Vorwarners ist so zu wählen, dass er im Notfall die Möglichkeit hat, einer Fahrt das Signal Halt-Gefahr abzugeben. |

| - 4.2 | - Sicherheitsfrist und Annäherungsdistanz |
| --- | --- |
| - 4.2.1 | - Sicherheitsfrist |
|  | Die Sicherheitsfrist ist die für die Warnung des Personals einer Arbeitsstelle und für die Räumung des Gleisbereichs notwendige Zeit. Sie ist je nach den örtlichen Verhältnissen und der Art der Arbeiten verschieden. Sie richtet sich nach – den Gefährdungen, die von der Arbeit, den eingesetzten Arbeitsmitteln, dem Bahnbetrieb und dem Arbeitsort ausgehen sowie – den getroffenen Sicherheitsmassnahmen. Die Sicherheitsfrist wird im Sicherheitsdispositiv festgelegt und muss bei sich ändernden Situationen angepasst werden. |
| - 4.2.2 | - Zusammensetzung der Sicherheitsfrist |
|  | Die Sicherheitsfrist entspricht der Summe der folgenden Zeiten: – der Reaktions- und Übermittlungszeit des Vorwarners, um eine Fahrt zu sichten und dem Sicherheitswärter die Annäherung dieser Fahrt zu melden – der Reaktions- und Warnzeit des Sicherheitswärters, um eine Fahrt zu sichten oder die Meldung des Vorwarners zu quittieren und die Arbeitsstelle zu warnen – der Räumungszeit, die zwischen dem Auslösen des Alarms bis zur vollständigen Räumung des Gleisbereiches verstreicht – dem Zeitbedarf für Unvorhergesehenes, als Sicherheitszuschlag. |
| - 4.2.3 | - Sicherheitsfrist im Arbeitsgleis |
|  | Die Sicherheitsfrist für Fahrten im Arbeitsgleis beträgt mindestens 20 Sekunden. |
| - 4.2.4 | - Sicherheitsfrist im Nachbargleis |
|  | Die Sicherheitsfrist für Fahrten im Nachbargleis ist in der Regel kürzer als diejenige im Arbeitsgleis. Sind für ein Nachbargleis Alarmmassnahmen notwendig, darf die Sicherheitsfrist von 10 Sekunden nicht unterschritten werden. |

| - 4.2.5 | - Annäherungsdistanz |
| --- | --- |
|  | Die Annäherungsdistanz entspricht dem von der Fahrt während der Sicherheitsfrist zurückgelegten Weg. Das heisst vom Ort an, wo die Fahrt gesichtet oder gemeldet werden muss, bis zum Anfang der Arbeitsstelle. |
| - 4.3 | - Geschwindigkeitseinschränkungen |
| - 4.3.1 | - Langsamfahrstellen zum Schutz des Personals |
|  | Sofern notwendig sind in den Nachbargleisen zum Schutz des Personals Langsamfahrstellen einzurichten. Diese Geschwindigkeitseinschränkungen sind auf die Länge der Arbeitsstelle zu begrenzen und nach jeder Arbeitsschicht, wenn das Personal die Arbeitsstelle verlassen hat, aufzuheben. |
| - 4.4 | - Warnsysteme und Alarmsignale |
| - 4.4.1 | - Einsatz von Ankündigungs- und Warnanlagen bzw. automatischen Warnsystemen |
|  | Die Infrastrukturbetreiberin bestimmt die zum Einsatz kommenden Typen von Ankündigungs- und Warnanlagen bzw. automatischen Warnsystemen und legt die nötigen Einsatzbestimmungen fest. |
| - 4.4.2 | - Automatische Warnsysteme ohne Sicherheitswärter |
|  | Automatische Warnsysteme dürfen auf Arbeitsstellen nur dann ohne Sicherheitswärter eingesetzt werden, wenn – das Personal nicht auf Betriebsgleisen arbeiten muss und – keine Gefährdung durch Arbeitsmittel besteht. Dazu ist das Lichtraumprofil zu beachten. |
| - 4.4.3 | - Alarmmittel |
|  | Die Infrastrukturbetreiberin bestimmt die auf den Arbeitsstellen verwendbaren Typen von Alarmmittel und legt die nötigen Einsatzbestimmungen fest. |
| - 4.4.4 | - Akustische Alarmsignale |
|  | Die akustischen Alarmsignale können mit optischen Alarmmitteln ergänzt oder in bestimmten Fällen durch diese ersetzt werden. |

| - 4.4.5 | - Akustische Alarmsignale ergänzt mit optischem Alarm |
| --- | --- |
|  | Der optische Alarm unterstützt die auf den Arbeitsstellen abgegebenen akustischen Alarmsignale. Der optische Alarm ist auf grossen oder je nach örtlichen Bedingungen auf lärmigen Arbeitsstellen zu verwenden. Der optische Alarm muss vom gesamten Personal wahrgenommen werden können. Er wird vom Sicherheitswärter oder durch die Warnanlage ausgelöst, wenn sich eine Fahrt am Anfang der Annäherungsdistanz der Arbeitsstelle befindet und erst nach deren Durchfahrt auf der Arbeitsstelle ausgeschaltet. |
| - 4.4.6 | - Optischer Alarm ohne akustische Alarmsignale |
|  | Die Infrastrukturbetreiberin legt in den Ausführungsbestimmungen fest, in welchen Fällen die akustischen Alarmsignale durch den optischen Alarm ersetzt werden dürfen (z.B. zwecks Lärmbekämpfung bei Nachtarbeiten). Wird auf Arbeitsstellen nur optisch gewarnt, muss das Gleis gesperrt sein. |
| - 4.4.7 | - Abgabe Alarmsignal 1 |
|  | Das Alarmsignal 1 wird abgegeben, wenn sich einer Arbeitsstelle auf einem gesperrten Gleis auf dem Nachbargleis eine Fahrt nähert. |
| - 4.4.8 | - Abgabe Alarmsignal 2 |
|  | Das Alarmsignal 2 wird abgegeben, wenn sich einer Arbeitsstelle auf oder neben einem in Betrieb stehenden Gleis auf dem Arbeits- oder Nachbargleis eine Fahrt nähert |
| - 4.4.9 | - Abgabe Alarmsignal Gefahr |
|  | Das Alarmsignal Gefahr wird nur in zwingenden Fällen bei unmittelbarer Gefahr abgegeben. |
| - 4.4.10 | - Betriebsgleis ohne Alarmmassnahmen |
|  | Auf Arbeitsstellen, z.B. ober- oder unterhalb eines Gleises, bei denen keine Alarmmassnahmen notwendig sind, aber Gefahren aus der Überraschung entstehen können, kann das Alarmsignal 2 zur Information abgegeben werden. |