Schweizerische Eisenbahnen	R 300.13

Lokführer

| - 1 | - Anwendungs- und Geltungsbereich |
| --- | --- |
|  | Diesen Vorschriften sind unterstellt: – Lokführer (direktes und indirektes Führen) – Lokführer in Ausbildung – Führergehilfe |

| - 2 | - Vorgaben und Voraussetzungen |
| --- | --- |
| - 2.1 | - Verantwortlichkeit |
| - 2.1.1 | - Grundsatz |
|  | Der Lokführer ist für die vorschriftgemässe und zweckmässige Ausübung seiner Arbeit verantwortlich. Der Lokführer ist für die Arbeitsverrichtung des ihm zugeteilten Lokführers in Ausbildung je nach dessen Ausbildungsstand mitverantwortlich. Der Lokführer in Ausbildung ist entsprechend seines Ausbildungsstands mitverantwortlich. Der Lokführer ist für die Arbeitsverrichtung des ihm zugeteilten Führergehilfen mitverantwortlich. |
| - 2.1.2 | - Dienstübergabe |
|  | Bei der Dienstübergabe hat der abtretende Lokführer dem übernehmenden Lokführer allfällige noch nicht ausgeführte quittungspflichtige Befehle zu übermitteln. Ebenso weist er ihn auf noch nicht ausgeführte protokollpflichtige Befehle hin und macht gegebenenfalls auf ausserordentliche Situationen an Fahrzeugen und Anlagen aufmerksam. Nach der Übermittlung bzw. Bekanntgabe dieser Befehle geht die Verantwortung vom abtretenden an den übernehmenden Lokführer über. |
| - 2.1.3 | - Mehrere bediente Triebfahrzeuge |
|  | Bei Vorspann-, Schiebe- und Zwischendienst sowie bei vereinigter Führung von Zügen ist grundsätzlich der vorderste Lokführer für die Zugführung verantwortlich. Die Lokführer nachfolgender Triebfahrzeuge sind im Rahmen ihrer Möglichkeiten mitverantwortlich, insbesondere für die Beachtung der Geschwindigkeit. |
| - 2.2 | - Zuständigkeiten |
| - 2.2.1 | - Weisungsbefugnis |
|  | Weisungsbefugnis gegenüber dem Lokführer haben im Rahmen der fahrdienstlichen Prozesse – der zuständige Fahrdienstleiter – der Rangierleiter, allenfalls der Rangierer – der Zugbegleiter. Der Lokführer hat gegenüber dem Lokführer in Ausbildung sowie gegenüber dem Führergehilfen Weisungsbefugnis. |
| - 2.2.2 | - Zuständigkeit bei Störungen an Fahrzeugen |
|  | Steht keine sachkundige Person zur Verfügung, ist für technische Anordnungen bei Störungen oder Schäden an Triebfahrzeugen der Lokführer allein zuständig. |
| - 2.3 | - Dienstunfähigkeit während der Fahrt oder nach einer Unregelmässigkeit |
|  | Fühlt sich der Lokführer nicht mehr in der Lage, seine Arbeit weiterzuführen, hat er anzuhalten und entweder einen Ersatz anzufordern oder für die Weiterfahrt einen geeigneten Mitarbeiter zu verlangen. Dieser Mitarbeiter ist zu instruieren, wie der Zug im Notfall anzuhalten ist. |
| - 2.4 | - Ausrüstung |
|  | Der Lokführer hat während der Arbeit die für die sichere Ausübung seiner Arbeit notwendigen Dokumente und Hilfsmittel mitzuführen. |
| - 2.5 | - Kenntnisse |
| - 2.5.1 | - Mindestfahrpraxis |
|  | Der Lokführer hat eine Mindestfahrpraxis gemäss der Verordnung des UVEK über die Zulassung zum Führen von Triebfahrzeugen der Eisenbahnen zu erfüllen. |
| - 2.5.2 | - Strecken- und Bahnhofkenntnisse |
|  | Der Lokführer ist berechtigt, diejenigen Strecken und Bahnhöfe zu befahren, für die er die nötigen Kenntnisse erlangt hat. Zum Erlangen der Kenntnisse ist ein viermaliges Befahren in jeder Richtung erforderlich, nach Möglichkeit einmal bei Dunkelheit. Wenn der Lokführer während drei aufeinanderfolgenden Jahren eine Strecke oder einen Bahnhof nicht mehr befahren hat, sind seine Kenntnisse als ungenügend zu betrachten und aufzufrischen. Der Lokführer ist mitverantwortlich für die Sicherstellung seines Kenntnisstandes. Zum Auffrischen der Kenntnisse ist mindestens ein einmaliges Befahren in jeder Richtung erforderlich. Das Erwerben der Strecken- und Bahnhofkenntnisse kann bei einfachen oder speziellen Verhältnissen in Absprache mit dem Personal mit weniger als viermaligem Befahren in jeder Richtung oder mit anderen Mitteln erfolgen. Diese Abweichungen sind beim BAV zu beantragen. Der Lokführer ist berechtigt, ihm unvertraute Strecken und Bahnhöfe ohne Strecken- und Bahnhofkenntnisse zu befahren, wenn er dabei von einem streckenkundigen Lokführer pilotiert wird. Bei Betriebsstörungen ist es dem Lokführer erlaubt, ihm unvertraute Strecken und Bahnhöfe auf eigene Verantwortung zu befahren. Er muss aber im Besitze der nötigen Streckentabellen sein und die den Strecken und Bahnhöfen zugehörigen Ausführungsbestimmungen kennen und anwenden können. Die Fahrweise ist der gegebenen Situation anzupassen. Die Eisenbahnverkehrsunternehmen geben die Strecken und Bahnhöfe bekannt, die bei ungenügenden Strecken- und Bahnhofkenntnissen nicht befahren werden dürfen. |
| - 2.5.3 | - Fahrzeugkenntnisse |
|  | Wenn der Lokführer während fünf aufeinanderfolgenden Jahren einen bestimmten oder in der Bedienung ähnlichen Typ eines Triebfahrzeuges nie bedient hat, sind seine Kenntnisse für diesen als ungenügend zu betrachten und aufzufrischen. |

| - 3 | - Vor und während der Fahrt |  |
| --- | --- | --- |
| - 3.1 | - Kontrollen |  |
| - 3.1.1 | - Kontrolle der Sicherheitseinrichtungen |  |
|  | Der Lokführer hat das richtige Funktionieren der Sicherheitseinrichtungen auf den Triebfahrzeugen und Steuerwagen täglich mindestens einmal nach den Vorgaben des Eisenbahnverkehrsunternehmens zu prüfen. Das Ergebnis ist zu protokollieren. |  |
| - 3.1.2 | - Kontrolle der Registriergeräte |  |
|  | Der Lokführer hat das ordnungsgemässe Funktionieren der Aufzeichnungsgeräte für die Geschwindigkeit und für die Zugbeeinflussung bei Inbetriebnahme sowie nach Möglichkeit auch während des Dienstes nach den Vorgaben des Eisenbahnverkehrsunternehmens zu kontrollieren. |  |
| - 3.2 | - Führerstand |  |
| - 3.2.1 | - Besetzung des Führerstandes |  |
|  | Auf Triebfahrzeugen mit zwei getrennten Führerständen ist, ausgenommen bei Störungen, der in der Fahrrichtung vordere Führerstand zu bedienen. Indirekt geführte Rangierfahrten dürfen vom hinteren Führerstand aus geführt werden, direkt geführte Rangierfahrten nur über übersichtliche Fahrwege. |  |
| - 3.2.2 | - Fahrplan- und Streckendokumente, Befehle |  |
|  | Die während der Fahrt benötigten Unterlagen, wie Fahrordnungen, Streckentabellen und Befehle müssen an einem geeigneten Ort im Führerstand gut sichtbar vorhanden sein. |  |
| - 3.2.3 | - Zutrittsberechtigung |  |
|  | Nebst dem für die Bedienung eingeteilten Lokführer dürfen sich im Triebfahrzeug während der Fahrt nur Personen aufhalten, welche eine Berechtigung haben und sich darüber ausweisen können, ausgenommen davon sind die den Reisenden zugänglichen Abteile von Trieb- und Steuerwagen sowie von Triebzügen. Das Eisenbahnverkehrsunternehmen regelt die Höchstzahl der Personen, welche sich während der Fahrt im bedienten Führerstand aufhalten dürfen. Prüfungsexperten und Ausbildungspersonal können unter Beachtung des nötigen Fluchtwegs davon abweichend entscheiden. Sind die Führerstände von Trieb- oder Steuerwagen für die Beförderung von Reisenden eingerichtet, kann das Eisenbahnverkehrsunternehmen entsprechende Vorschriften erlassen. |  |
| - 3.2.4 | - Melden der Signale |  |
|  | Befinden sich nebst dem eingeteilten Lokführer zusätzlich ein Vorgesetzter, ein Lokführer in Ausbildung, ein Führergehilfe oder ein weiterer Lokführer im Führerstand, haben sich diese die Stellung der Signale zu melden. Das Melden der Signale lautet grundsätzlich wie folgt: |  |
|  | Begriff am Zugsignal | Meldung |
|  | Warnung oder Halt | «zu» |
|  | Ankündigung Freie Fahrt oder Freie Fahrt | «offen» |
|  | Geschwindigkeits-Ankündigung oder Geschwindigkeits-Ausführung | «offen» und die signalisierte Geschwindigkeit bzw. die in der Streckentabelle vorgeschriebene abweichende Geschwindigkeit |
|  | Kurze Fahrt | «kurze Fahrt» |
|  | Beim Einfahrsignal ist zusätzlich zur Stellung der Name des betreffenden Bahnhofs zu melden. |  |
|  | Begriff am Zwergsignal | Meldung |
|  | Halt | «zu» |
|  | Fahrt | «gerade offen» |
|  | Fahrt mit Vorsicht | «schräg offen» |
|  | Begriff am Rangiersignal | Meldung |
|  | Halt für Rangierbewegungen bzw. Rangieren verboten | «zu» |
|  | Zustimmung zur Rangierbewegung bzw. Rangieren gestattet | «offen» |
|  | Zwerg- und Rangiersignale sind nur bei Rangierbewegungen zu melden. |  |
|  | Kontrolllicht zur Bahnübergangsanlage | Meldung |
|  | Bahnübergangsanlage einge-schaltet blinkt | «Kontrolllicht blinkt» |
|  | blinkt nicht | «anhalten! - Kontrolllicht dunkel» |

| - 3.2.5 | - Befehle |
| --- | --- |
|  | Befinden sich nebst dem eingeteilten Lokführer zusätzlich ein Vorgesetzter, ein Lokführer in Ausbildung, ein Führergehilfe oder ein weiterer Lokführer im Führerstand, hat der eingeteilte Lokführer diese über allfällige Befehle zu verständigen. Nimmt ein Vorgesetzter, ein Lokführer in Ausbildung, ein Führergehilfe oder ein weiterer Lokführer einen Befehl entgegen, leitet er diesen an den eingeteilten Lokführer weiter. |
| - 3.2.6 | - Transport von Waren im Führerstand |
|  | Transporte von Waren aller Art im bedienten Führerstand sind nur zugelassen, wenn sie den Lokführer in der Ausübung seiner Arbeit nicht behindern und der Fluchtweg gewährleistet ist. Nötigenfalls sind die Waren im unbedienten Führerstand zu befördern. Das Eisenbahnverkehrsunternehmen bezeichnet die in den Führerständen zugelassenen dienstlichen und privaten Warentransporte. |
| - 3.2.7 | - Verlassen des Triebfahrzeugs |
|  | Wenn der Lokführer das Triebfahrzeug oder den Steuerwagen verlässt, ist die Feststellbremse anzuziehen. Der Lokführer verständigt den Fahrdienstleiter, wenn er ausserhalb der erlaubten Pausen oder Arbeitsunterbrechungen das Triebfahrzeug verlässt. |
| - 3.3 | - Fahrweise |
| - 3.3.1 | - Grundsatz |
|  | Der Lokführer hat den Zug sicher, pünktlich und für den Reisenden komfortabel zu führen. Nach Möglichkeit ist wirtschaftlich zu fahren. |
| - 3.3.2 | - Aufmerksamkeit auf Fahrweg und Strecke |
|  | Der Lokführer hat während der Fahrt seine Aufmerksamkeit auf den Fahrweg bzw. auf die Strecke zu richten. Daneben sind die der Zugführung dienenden Instrumente und Meldeeinrichtungen zu beachten. Sind während der Fahrt Aktivitäten auszuführen, welche die Aufmerksamkeit stören, ist nötigenfalls die Geschwindigkeit zu reduzieren und allenfalls anzuhalten. Verrichtungen und Gespräche, die mit dem Fahrdienst oder der Fahrzeugbedienung nichts zu tun haben, sind verboten. Bevor der Lokführer ein Triebfahrzeug in Bewegung setzt, hat er sich soweit als möglich zu überzeugen, dass keine Personen oder Sachen gefährdet werden. Unmittelbar nach Beginn der Fahrt hat er den Zug bzw. die Rangierbewegung auf Unregelmässigkeiten zu kontrollieren. Er hat nach Möglichkeit darauf zu achten, dass niemand gefährdet wird. Der Lokführer hat in regelmässigen Abständen und vor der Einfahrt in einen Tunnel den eigenen Zug sowie nach Möglichkeit andere Züge und Rangierbewegungen auf betriebsgefährdende Unregelmässigkeiten zu überwachen. |
| - 3.3.3 | - Fehlende Zustimmung bzw. fehlender Fahrbefehl |
|  | Ein Zug oder eine Rangierbewegung darf ohne Zustimmung bzw. Fahrbefehl nur in Bewegung gesetzt werden, wenn Gefahr droht. |
| - 3.3.4 | - Schutz von Infrastruktur und Umwelt |
|  | Sind die Lichter zur Kennzeichnung der Zugspitze zusätzlich mit Scheinwerfern ausgerüstet, müssen diese so bedient werden, dass niemand unnötig geblendet wird. Das Sanden ist nach Möglichkeit zu vermeiden: – bei Fahrt über Weichen und Kreuzungen – bei Geschwindigkeiten unter 20 km/h und im Stillstand ausser zum Losfahren. Die missbräuchliche Verwendung der Lokpfeife ist zu unterlassen. |
| - 3.3.5 | - Vorspann-, Schiebe- und Zwischendienst, vereinigte Führung von Zügen |
|  | Bei einer Überschreitung der erlaubten Höchstgeschwindigkeit um 10 % ist der Lokführer des vordersten Triebfahrzeugs auf die Überschreitung aufmerksam zu machen. Nötigenfalls ist die Fahrt anzuhalten. |

| - 4 | - Schäden und Unregelmässigkeiten |
| --- | --- |
| - 4.1 | - Allgemeines |
|  | Stellt der Lokführer Schäden oder Unregelmässigkeiten an Anlagen oder Fahrzeugen fest, hat er entsprechende Massnahmen zu treffen. Schäden oder Unregelmässigkeiten sind schriftlich der zuständigen Stelle zu melden. Haben die Schäden oder Unregelmässigkeiten direkten Einfluss auf die bevorstehende Fahrt, sind diese zusätzlich dem Fahrdienstleiter zu melden. |
| - 4.2 | - Witterungsbedingte Massnahmen |
|  | Bei Verdacht auf schlechte Adhäsionsverhältnisse reduziert der Lokführer von sich aus die Geschwindigkeit, insbesondere beim Befahren von Gefällen. Besteht wegen starkem Schneefall, Schneerutschrisiko oder vereister Spurrillen erhöhte Entgleisungsgefahr, kann der Lokführer eine Vorspannlokomotive anfordern oder das Triebfahrzeug eines Pendelzuges an der Zugspitze einreihen lassen. |

Anlage 1

Zusatzbestimmungen Dampftraktion

| - 1 | - Allgemeines |
| --- | --- |
| - 1.1 | - Personal |
|  | Als Heizer wird derjenige Mitarbeiter bezeichnet, der die Feuerung sowie bestimmte technische Aufgaben an der Dampflokomotive übernimmt. Er muss dafür fahrdienstlich nicht geprüft sein. Werden die Funktionen des Führergehilfen und des Heizers von einer einzigen Person wahrgenommen, haben die Aufgaben des Führergehilfen Vorrang. |
| - 1.2 | - Fahrzeuge |
|  | Sofern nicht ausdrücklich anders erwähnt, ist im Sinne dieser Vorschriften der Dampftriebwagen der Dampflokomotive gleichgestellt. |

| - 2 | - Vorgaben und Voraussetzungen |
| --- | --- |
| - 2.1 | - Besetzung der Dampflokomotive |
|  | Dampflokomotiven dürfen vom Lokführer nur bewegt werden, wenn sich ein Führergehilfe im Führerstand befindet. Für Rangierbewegungen über kurze Distanzen kann das Eisenbahnverkehrsunternehmen besondere Anordnungen treffen. Dampflokomotiven, welche grundsätzlich einmännig bedient werden können, sind in den Ausführungsbestimmungen des Eisenbahnverkehrsunternehmens aufzuführen. |
| - 2.2 | - Verantwortlichkeit |
|  | Der Lokführer ist für die Arbeit des Heizers mitverantwortlich. |
| - 2.3 | - Zuständigkeiten |
|  | Der Lokführer hat gegenüber dem Heizer Weisungsbefugnis. |

| - 3 | - Vor und während der Fahrt |
| --- | --- |
| - 3.1 | - Gefahren des elektrischen Stroms |
|  | Das Besteigen des Lokkessels und des Tenders sowie das Abspritzen der Kohle sind auf Gleisen mit Fahrleitung, sofern diese nicht ausgeschaltet, geerdet und gegen unbeabsichtigtes Einschalten gesichert ist, verboten. Unter eingeschalteter Fahrleitung darf die Kohle nur im Entnahmebereich im Führerhaus genässt werden. Unter eingeschalteter Fahrleitung ist beim Hantieren mit Feuergeräten grösste Vorsicht geboten. |
| - 3.2 | - Vorräte |
|  | Der Tender darf nur bis zur angeschriebenen Höchstmenge und nur so beladen werden, dass während der Fahrt kein Brennmaterial vom Tender fallen kann. |
| - 3.3 | - Kontrollen |
| - 3.3.1 | - Wasserstandsanzeiger |
|  | Um die richtige Anzeige der Wasserstandsanzeiger sicherzustellen, sind diese beim Anheizen und danach im Betrieb in regelmässigen Abständen durchzublasen. Das verantwortliche Personal hat vorausschauend sicherzustellen, dass der Dampfkessel jederzeit über einen ausreichenden Wasserstand verfügt. Der aktuelle Wasserstand ist laufend an den beiden Wasserstandsanzeigern zu überwachen. |
| - 3.3.2 | - Sicherheitsventile |
|  | Die Funktion der Kesselsicherheitsventile ist durch den Lokführer täglich mindestens einmal zu kontrollieren, möglichst während der Fahrt. |
| - 3.3.3 | - Injektoren, Speisepumpen |
|  | Vor Fahrtantritt müssen alle Speiseeinrichtungen kontrolliert und funktionsfähig sein. |
| - 3.4 | - Dampfheizung |
|  | Vor dem Kuppeln und Entkuppeln von Fahrzeugen mit Dampfheizleitung ist im Führerstand der Absperrhahn der Dampfheizung zu schliessen. |
| - 3.5 | - Fahrt |
| - 3.5.1 | - Feuergeräte |
|  | Es ist verboten, während der Fahrt mit Feuergeräten so umzugehen, dass sie über die Begrenzungslinie der Fahrzeuge hinausragen. |
| - 3.5.2 | - Funkenwurf |
|  | Funkenwurf ist zu vermeiden. Wo bei Dampflokomotiven Schutzvorrichtungen gegen Funkenwurf vorgeschrieben sind, müssen diese stets betriebsbereit und in einwandfreiem Zustand sein. |
| - 3.5.3 | - Belästigungen |
|  | Das Feuer ist so zu bedienen, dass nur minime Rauchentwicklung entsteht. Das Öffnen der Schlammhahnen ist im Perronbereich, in der Nähe von Strassen, Gebäuden und Tieren möglichst zu unterlassen. Das unnötige Abblasen der Sicherheitsventile ist zu vermeiden. Beim Kesselspeisen und beim Nässen der Kohle darf niemand durch Spritzwasser belästigt oder geschädigt werden. |
| - 3.5.4 | - Schlabbern |
|  | Das Schlabbern über Sicherungseinrichtungen ist zu vermeiden. |
| - 3.5.5 | - Fahrleitungen |
|  | Es ist wenn möglich so anzuhalten, dass sich keine Tragwerke und Isolatoren direkt über dem Kamin oder den Sicherheitsventilen befinden. Ebenso ist zu verhindern, dass durch den Hilfsbläser oder durch Abdampf der Zylinder und Luftpumpen mitgerissenes Wasser elektrische Überschläge verursacht. |

| - 3.6 | - Abstellen der Dampflokomotive |
| --- | --- |
| - 3.6.1 | - Verlassen der Dampflokomotive (Betriebspause) |
|  | Eine Dampflok ist grundsätzlich während der ganzen Betriebsdauer zu besetzen. Ist dies ausnahmsweise nicht möglich, ist folgendes vorzunehmen: – Kontrolle ob – der Regulator geschlossen ist – die Steuerung in Mittelstellung steht – die Schlammhahnen geöffnet sind – Wasserstände absperren – Aschenkastenklappe schliessen – Führerstandtüren schliessen. |
| - 3.6.2 | - Abstellort |
|  | Nicht besetzte, unter Druck stehende Dampflokomotiven dürfen nur in den durch das Eisenbahnunternehmen bekannt gegebenen Gleisen abgestellt werden. |