Schweizerische Eisenbahnen	R 300.5

Zugvorbereitung

| - 1 | - Zugbildung |
| --- | --- |
| - 1.1 | - Kennzeichnung der Züge |
|  | Vor Abfahrt eines Zuges sind die Zugspitze und der Zugschluss gemäss den Signalvorschriften zu signalisieren. Das Warnsignal muss signalisiert werden können. Auf Strecken mit Handrückmeldung oder auf Strecken ohne Block muss bei Nacht das letzte Fahrzeug eines Zuges mit einem roten Licht, einem rot blinkenden Licht oder zwei roten Lichtern gekennzeichnet sein. |
| - 1.2 | - Führen der Züge |
| - 1.2.1 | - Direktes Führen der Züge |
|  | Züge dürfen direkt geführt werden, wenn – der Lokführer dauernd eine freie Sicht auf den Fahrweg und die Signale hat und – der Lokführer die automatische Bremse bedient und – der Lokführer die Möglichkeit hat, Achtungssignale zu geben und – der Lokführer die vorgeschriebenen Signalmittel in Reichweite hat und – das erste Fahrzeug mit dem aktiven Empfangsgerät für die Zugbeeinflussung ausgerüstet ist. Ausnahme: Die Infrastrukturbetreiberinnen können in den Betriebsvorschriften oder den Netzzugangsbestimmungen festlegen, wie gross die Distanz zwischen der Zugspitze (Puffer, Kupplung) bis zum Empfangsgerät der Zugbeeinflussung maximal betragen darf. Die Eisenbahnverkehrsunternehmen setzen diese Anforderung in ihren Betriebsvorschriften um. Züge werden nur von einer Stelle aus direkt geführt. |
| - 1.2.2 | - Indirektes Führen der Züge |
|  | Züge werden indirekt geführt, wenn der Lokführer keine freie Sicht auf den Fahrweg und die Signale hat. Das indirekte Führen von Zügen ist nur mit Bewilligung der Infrastrukturbetreiberin oder bei Störungen gestattet. Das Fahrpersonal ist zu verständigen. Das indirekte Führen kann auch in der Fahrordnung angeordnet werden. Der indirekt führende Mitarbeiter hat sich so aufzustellen, dass er den Fahrweg überblicken und die Signale einwandfrei beobachten kann. |

| - 1.3 | - Einreihen der Triebfahrzeuge |
| --- | --- |
| - 1.3.1 | - Grundsatz |
|  | Die Triebfahrzeuge sind in der Regel an die Spitze des Zuges zu stellen, ausgenommen, wenn sie ferngesteuert sind. Triebfahrzeuge, welche unmittelbar gekuppelt und vielfachgesteuert sind, gelten als ein Triebfahrzeug. Im Bereich der Führerstandsignalisierung muss der bediente Führerstand des zugführenden Fahrzeuges über eine entsprechende Ausrüstung verfügen. |
| - 1.3.2 | - Schiebende Triebfahrzeuge |
|  | Die zulässigen Stosskräfte sind in den Ausführungsbestimmungen der Infrastrukturbetreiberinnen angegeben. Die Eisenbahnverkehrunternehmen regeln die Anwendung der Stosskräfte bzw. die Bedienung von schiebenden Triebfahrzeuge in den Betriebsvorschriften. Hinter einem schiebenden Triebfahrzeug dürfen Fahrzeuge angehängt werden. |
| - 1.3.3 | - Schiebedienst |
|  | Werden zusätzliche, schiebende Triebfahrzeuge am Schluss von direkt geführten Zügen einzeln bedient, gilt das als Schiebedienst. Im Bereich der Führerstandsignalisierung ist Schiebedienst nur mit Zustimmung der Infrastrukturbetreiberin zulässig. Ein schiebendes Triebfahrzeug ist mit dem Zug zu kuppeln. Ausnahme bei Aussensignalisierung: Wenn das Triebfahrzeug den Zug in einem Abschnitt verlässt sowie beim Schieben in einen angrenzenden Abschnitt unter die eingeschaltete Fahrleitung kann die Infrastrukturbetreiberin in den Ausführungsbestimmungen das Vorgehen regeln. |
| - 1.3.4 | - Vorspanndienst |
|  | Werden an der Zugspitze mehrere, unmittelbar gekuppelte Triebfahrzeuge einzeln bedient, gilt das als Vorspanndienst. Als zugführend gilt das vorderste Triebfahrzeug. |

| - 1.3.5 | - Zwischendienst |
| --- | --- |
|  | Werden einzeln bediente, arbeitende Triebfahrzeuge zwischen den Wagen eines Zuges eingereiht, gilt das als Zwischendienst. Ein Zwischentriebfahrzeug (Zwischenlok) ist so einzureihen, dass keine Stosskräfte übertragen werden müssen. Im Bereich der Führerstandsignalisierung ist Zwischendienst nur mit Zustimmung der Infrastrukturbetreiberin zulässig. |
| - 1.3.6 | - Überführung von Triebfahrzeugen |
|  | Arbeitende Triebfahrzeuge dürfen zwischen den Wagen oder am Schluss eines Zuges überführt werden. Es darf nur das Eigengewicht bewegt werden. Muss lasthalber mehr als das Eigengewicht bewegt werden, gelten die Bestimmungen für den Schiebedienst oder für den Zwischendienst. |
| - 1.3.7 | - Indirekt geführte Züge im Bereich der Führerstand-signalisierung |
|  | Die Anzeigen auf dem DMI und die Überwachung beziehen sich auf den Standort des bedienten Führerstands im Zug. Die Distanz zwischen der Zugspitze und dem bedienten Führerstand wird in der Anzeige und der Überwachung nicht berücksichtigt. Die maximal zulässige Distanz ist in den Betriebsvorschriften der Infrastrukturbetreiberin festzulegen. Indirekt geführte Züge sind nur mit Bewilligung der Infrastrukturbetreiberin oder für Hilfs-, Lösch- und Rettungszüge zugelassen. Im Bereich der Führerstandsignalisierung gelten die gleichen Bestimmungen wie auf Strecken mit Aussensignalisierung. Ergänzend sind folgende Bedingungen einzuhalten: – Der Lokführer ist über die Distanz zwischen der Zugspitze und dem bedienten Führerstand quittungspflichtig zu verständigen – das Bremsverhältnis ist bei der Eingabe am DMI um 20% zu vermindern – der Lokführer hat den indirekt führenden Mitarbeiter quittungs-pflichtig über die Zustimmung zur Fahrt zu verständigen. Züge, die in der Betriebsart «Reversing» verkehren gelten als direkt geführte Züge. |

| - 1.4 | - Einreihen der Anhängelast |
| --- | --- |
| - 1.4.1 | - Grundsatz |
|  | In die Züge dürfen nur Fahrzeuge eingereiht werden, deren Beschaffenheit und Ladung die Voraussetzungen für die Beförderung mit dem betreffenden Zug erfüllen. Kleinwagen dürfen nicht angehängt werden. Beschädigte oder entgleiste Fahrzeuge dürfen erst nach der Untersuchung und der Freigabe durch den technischen Wagendienst in Züge eingereiht werden. Für das Einreihen von Fahrzeugen in die Züge sind zudem die nachstehenden Bestimmungen zu beachten: – die Einschränkungen für das Verkehren von Fahrzeugen auf ein-zelnen Strecken mit Rücksicht auf die grösste zulässige Radsatz- und Meterlast sowie das Lademass – die zulässige Höchstgeschwindigkeit der Fahrzeuge mit Rück-sicht auf Bauart, Achsstand und Gewicht – die zulässige Höchstgeschwindigkeit der Fahrzeuge auf Grund ihrer Anschrift oder eines Schadenzettels – die für aussergewöhnliche Sendungen massgebenden Bestimmungen – die Ausführungsbestimmungen der Eisenbahnverkehrsunterneh-men für das Einreihen von Fahrzeugen am Zugschluss sowie für das Schleppen von Triebfahrzeugen und bei Beschädigungen. |
| - 1.4.2 | - Einreihen von besetzten Reisezugwagen in Güterzügen |
|  | In Güterzügen sind besetzte Reisezugwagen hinter dem Triebfahrzeug einzureihen. |

| - 1.4.3 | - Einreihen von Gefahrgutwagen |
| --- | --- |
|  | Die Eisenbahnverkehrsunternehmen regeln die Einhaltung der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen und Seilbahnen (RSD) bzw. der Regelung zur Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RID) in den Betriebsvorschriften. Wagen mit Grosszetteln (Placards) nach Muster 1 bis 9 gemäss RID sowie offene Wagen mit Ladegut, das diese Grosszettel (Placards) trägt, dürfen nur in Güterzügen befördert werden. In Güterzügen mitgeführte besetzte Reisezugwagen müssen von Gefahrgutwagen durch einen Schutzabstand getrennt sein. Wagen mit Grosszetteln (Placards) nach Muster 1, 1.5 oder 1.6 gemäss RID sowie offene Wagen mit Ladegut, das diese Grosszettel (Placards) trägt, müssen durch einen Schutzabstand entsprechend RID getrennt sein. Nach der Zugvorbereitung und nach jeder Änderung der Zugzusammensetzung muss der Lokführer vor der Abfahrt verständigt werden, wenn Gefahrgutwagen eingereiht sind. Die Eisenbahnverkehrsunternehmen legen die Art der Verständigung des Lokführers in den Ausführungsbestimmungen fest. |
| - 1.4.4 | - Aussergewöhnliche Sendungen |
|  | Als aussergewöhnliche Sendung verkehren Fahrzeuge mit oder ohne Ladung, welche aufgrund ihrer äusseren Abmessungen (z.B. Lademassüberschreitung), ihres Gewichts oder ihrer Beschaffenheit nur unter besonderen technischen oder betrieblichen Bedingungen befördert werden dürfen. Die Infrastrukturbetreiberin und die Eisenbahnverkehrsunternehmen regeln die Behandlung solcher Sendungen in ihren Betriebsvorschriften. Das betroffene Personal ist über die jeweils einzuhaltenden Bedingungen protokollpflichtig zu verständigen. |
| - 1.4.5 | - Nicht freizügig einsetzbare Wagen |
|  | Schwere Wagen, leichte Wagen, Schlussläufer und Fahrzeuge mit Ablaufbergverbot sind Fahrzeuge, die auf Grund ihrer Bauart oder ihres Zustandes nicht freizügig in Zügen verkehren dürfen. Sie sind entsprechend zu kennzeichnen. |

| - 1.4.6 | - Vormeldungen |
| --- | --- |
|  | Der Zugvorbereiter hat den Fahrdienstleiter des Abgangsbahnhofs vor der Abfahrt zu verständigen, – wenn in einem Zug die folgenden Fahrzeuge eingereiht sind: – Wagen mit einem überlangen inneren Achsabstand. Die Infrastrukturbetreiberinnen regeln das Mass des zulässigen inneren Achsstandes in den Betriebsvorschriften. – Fahrzeug als aussergewöhnliche Sendung – Schlussläufer – wenn sich Gefahrgut im Zug befindet. Die Infrastrukturbetreiberinnen regeln die benötigten Informationen. – wenn unplanmässig Reisende oder Tiere transportiert werden. Der Fahrdienstleiter des Abgangsbahnhofs verständigt die Fahrdienstleiter der Zwischenbahnhöfe und des Endbahnhofs. |
| - 1.5 | - Anhängelast |
|  | Die Anhängelast darf nicht grösser sein als die Summe der für die betreffende Strecke zugelassenen Normallasten aller im Zug arbeitenden Triebfahrzeuge. Dabei ist zu achten auf – die zulässige Zughakenlast – die zulässige Schiebelast Die grösste Zughakenlast, die zulässige Schiebelast sowie die für die einzelnen Triebfahrzeuge festgesetzten Normallasten sind für jede Strecke in den Ausführungsbestimmungen der Eisenbahnverkehrsunternehmen angegeben. |

| - 2 | - Sichern stillstehender Züge |
| --- | --- |
| - 2.1 | - Sichern |
|  | Stillstehende Züge oder Zugteile sind gegen Entlaufen zu sichern. |
| - 2.2 | - Mindestfesthaltekraft |
|  | Die Summe der Festhaltekräfte der von der Luftbremse unabhängigen Bremsmittel darf nicht kleiner sein als die Mindestfesthaltekraft für den Zug auf der entsprechenden Neigung. Für Adhäsionsstrecken mit einer Neigung bis 75 ‰ können die Werte für die Mindestfesthaltekraft der Beilage 1 entnommen werden. Die Infrastrukturbetreiberinnen legen in den Betriebsvorschriften die Mindestfesthaltekraft für Neigungen über 75 ‰ fest. |
| - 2.3 | - Mindestfesthaltekraft bei der Abfahrt |
|  | Bei der Abfahrt eines Zuges müssen so viele von der Luftbremse unabhängige Bremsmittel vorhanden sein, dass die Mindestfesthaltekraft erstellt werden kann. Die Mindestfesthaltekraft muss jederzeit für die vorhandene Neigung genügen. |
| - 2.4 | - Wirkung der automatischen Bremse |
|  | Kann der Luftvorrat oder das Vakuum nicht ergänzt werden, genügt zur Sicherung eines Zuges oder Zugteils bis zu einer halben Stunde die automatische Bremse. Dabei sind die Fahrzeuge voll zu bremsen. Ein einzeln abgestellter Wagen ist immer mit von der Luftbremse unabhängigen Mitteln zu sichern. |
| - 2.5 | - Sichern mit von der Luft unabhängigen Bremsmitteln |
|  | Bleibt ein Zug oder Zugteil voraussichtlich länger als eine halbe Stunde auf der Strecke stehen, ist dieser mit von der Wirkung der Luftbremse unabhängigen Bremsmitteln so zu sichern, dass die Mindestfesthaltekraft vorhanden ist. |

| - 2.6 | - Anrechenbare Bremskräfte für die Festhaltekraft |  |
| --- | --- | --- |
|  | Die Festhaltekraft wird in Kilo-Newton (kN) ermittelt. Anschriften in der Einheit Tonnen (t) sind gemäss folgender Regel einzusetzen: 1 t (Bremsgewicht) wird als 1 kN (Festhaltekraft) angerechnet. Bei doppelter Anschrift der Festhaltekraft in kN und t ist der Wert in kN anzurechnen. |  |
|  | Zur Bestimmung der Festhaltekraft sind folgende Bremsen anrechenbar: |  |
|  | – Feststellbremse – der Zahlenwert des Gesamtgewichts in t, aber höchstens die angeschriebene Festhaltekraft |  |
|  | Beispiele: |  |
|  | 22 190 kg 36 kN | – bei leerem Wagen sind 22 kN anrechenbar – bei einem Gesamtgewicht von mindestens 36 t sind 36 kN anrechenbar |
|  |  | – bei leerem Wagen sind 16 kN anrechenbar – bei einem Gesamtgewicht von mindestens 24 t sind 24 kN anrechenbar |
|  | 27 910 kg 21 t 37 kN | – bei leerem Wagen sind 28 kN anrechenbar – bei einem Gesamtgewicht von mindestens 37 t sind 37 kN anrechenbar die Angabe 21 t hat keine Bedeutung mehr |

|  | – bei fehlender Festhaltekraftanschrift das Gesamtgewicht in t, höchstens jedoch 20 kN. – bei folgender Wagenanschrift ist der angeschriebene Faktor zu berücksichtigen: |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | z.B. 1/4 vom Gesamtgewicht |
|  | – Hemmschuhe Für die Festhaltekraft ist in Neigungen bis 50 ‰ für jede unterlegte Achse die anteilige Radsatzlast nach folgender Formel anrechenbar: Radsatzlast in t x 2 = kN, max. 40 kN Die Hemmschuhe sind unter die Räder von Wagen mit möglichst hoher Radsatzlast zu legen. Je Wagen ist nur ein Hemmschuh zu verwenden. Die Feststellbremse von Wagen, bei denen ein Hemmschuh unterlegt ist, darf für die Festhaltekraft nicht angerechnet werden. Die Eisenbahnverkehrsunternehmen können das Unterlegen und das Anrechnen von Hemmschuhen bei Triebfahrzeugen und von zusätzlichen Hemmschuhen bei Wagen in den Betriebsvorschriften regeln. Dabei ist sicherzustellen, dass je Achse nicht mehr als die anteilige Festhaltekraft der Feststellbremse oder ein Hemmschuh angerechnet wird. Die Infrastrukturbetreiberinnen regeln für Neigungen über 50 ‰ die Anrechnung der Hemmschuhe für die Festhaltekraft in den Betriebsvorschriften. |  |

| - 3 | - Bremsvorschriften |
| --- | --- |
| - 3.1 | - Bremstabellen |
|  | Die Infrastrukturbetreiberinnen geben in den Betriebsvorschriften diejenigen Angaben aus der angewendeten Bremstabelle bekannt, welche für die Berechnung des Teilbremsverhältnisses und für den Störungsfall nötig sind. |
| - 3.2 | - Bremsrechnung |
|  | Das Bremsverhältnis zur Bestimmung der Bremsreihe wird wie folgt berechnet: Bremsverhltnis (%) = Bremsgewicht (t)Zuggewicht (t) · 100 (%) Rundungsregel: Bei der Bremsrechnung sind Bruchteile von Tonnen (t) und Bremsprozenten (%) von 0,5 und grösser aufzurunden, solche von weniger als 0,5 abzurunden. Jeder Zug benötigt eine Bremsrechnung. Die Eisenbahnverkehrsunternehmen können in den Betriebsvorschriften die Ermittlung des Bremsverhältnisses mit Dauer- oder Standardbremsrechnungen regeln. |

| - 3.3 | - Umstellvorrichtungen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 3.3.1 | - Bremsart-Wechsel |  |  |  |  |  |
|  | GPR-Wechsel |  | auf Stellung | wenn vorgeschriebene Stellung nicht vorhanden |  |  |
|  | Triebfahrzeuge |  | R | P |  |  |
|  | Abweichende Regelung für Güterzüge mit einer Anhängelast von mehr als 600 t: – die Triebfahrzeuge an der Spitze des Zuges |  | G | P |  |  |
|  | Wagen |  | R | P / RIC oder G |  |  |
|  | mit Magnetschienenbremse |  | R + Mg |  |  |  |
|  | Abweichende Regelung für Güterzüge: |  |  |  |  |  |
|  | – Züge mit einer Anhängelast von mehr als 600 t |  | P / RIC oder G | Ist die erforderliche Stellung nicht vorhanden, ist die betreffende Bremse auszuschalten und zu entleeren. Das notwendige Teilbremsverhältnis muss aber in jedem Fall erreicht werden. Nötigenfalls sind ungebremste Fahrzeuge auszusetzen. |  |  |
|  | – Züge mit einer Anhängelast von mehr als 1200 t |  | G bei den ersten fünf Bremseinheiten der Anhängelast, übrige auf P / RIC oder G |  |  |  |
|  | – Züge aus nicht einheitlichem Wagenmaterial mit einer Anhängelast von mehr als 1600 t |  | G |  |  |  |
|  | – Niederflurzüge des Huckepackverkehrs |  | G |  |  |  |
|  | Als Güterzüge aus einheitlichem Wagenmaterial gelten vollständig beladene Züge. Dabei sind folgende Bedingungen einzuhalten: – ausschliesslich Drehgestellwagen und – keine Gelenkwagen und – ausschliesslich Wagen mit folgenden Mindest-Gesamtgewichten: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Züge mit einer Anhängelast von 1601 bis 2500t |  | Züge mit einer Anhängelast von mehr als 2500t |  |
|  |  | 4-achsiger Wagen | 64t |  | 80t |  |
|  |  | 6-achsiger Wagen | 96t |  | 120t |  |
|  |  | 8-achsiger Wagen | 128t |  | 160t |  |
|  | Die Bestimmungen über das Teilbremsverhältnis müssen eingehalten werden. Befinden sich an der Spitze von Güterzügen mit mehr als 1200 t Anhängelast Reisezugwagen ohne G-Bremse, werden die Bremsen wie folgt eingestellt: |  |  |  |  |  |
| - 3.3.2 | - Lastwechsel |  |  |  |  |  |
|  | Lastwechsel |  |  |  |  | auf Stellung |
|  | Wenn das Gesamtgewicht – kleiner ist als das angeschriebene Umstellgewicht – das angeschriebene Umstellgewicht erreicht oder übersteigt |  |  |  |  | leer beladen |
|  | Ist das Umstellgewicht nicht angeschrieben und beträgt das Gesamtgewicht bei 2-achsigen Wagen 25 t und mehr bzw. bei 4-achsigen Wagen 50 t und mehr |  |  |  |  | beladen |
|  | Ist ein manueller Lastwechsel, der auf «leer» stehen sollte, auf Stellung «beladen» blockiert, ist die Bremse auszuschalten. |  |  |  |  |  |

| - 3.4 | - Anrechenbare Bremsgewichte |  |
| --- | --- | --- |
| - 3.4.1 | - Grundsätze |  |
|  | Angerechnet werden darf: – das R-Bremsgewicht der Fahrzeuge auf Bremsstellung R – das P-Bremsgewicht der Fahrzeuge auf Bremsstellung P – Bei Fahrzeugen auf Bremsstellung G das G-Bremsgewicht nur zu 8/10 wegen der längeren Bremszylinderfüllzeit – bei Fahrzeugen in Bremsstellung R oder P sind bei Güterzügen aufgrund der Länge folgende Bremsgewichtsreduktionen auszu-führen: Länge der Anhängelast; Bremsgewicht multiplizieren mit. 0 - 500 m; 1. 501 - 600 m; 0,95. 601 - 700 m; 0,90. 701 - 800 m; 0,85. über 800 m; 0,8. Bei Erstellung der Bremsrechnung durch ein Datenverarbeitungssystem können auch Zwischenwerte zwischen denjenigen in der obenstehenden Tabelle berechnet werden. Folgende Bremsgewichte dürfen nur angerechnet werden, wenn die Eisenbahnverkehrsunternehmen das in ihren Betriebsvorschriften regeln: – das höhere der beiden Bremsgewichte in Stellung – das Bremsgewicht mit Einbezug der elektromagnetischen Schienenbremse – die EP-Bremse – das E-Bremsgewicht bei speziell bezeichneten Pendel- und Triebzugeinheiten, die zusätzlich mit Magnetschienenbremsen ausgerüstet sind Für Fahrzeuge mit Vakuumbremse sind zusätzlich die Bestimmungen in der Anlage 1 zu beachten. |

| - 3.4.2 | - Arbeitende Triebfahrzeuge |  |
| --- | --- | --- |
|  | Das Bremsgewicht wird entsprechend der Stellung der GPR-Wechsel ermittelt. Die entsprechenden Bremsgewichte sind der Triebfahrzeugtabelle oder der Bremsanschrift am Triebfahrzeug zu entnehmen. Triebfahrzeuge mit eingeklammerter P-Bremsgewichtanschrift besitzen keine Stellung «P» an der Umstellvorrichtung. Triebfahrzeuge mit elektrischer oder hydrodynamischer Bremse tragen neben der Bremsanschrift ein «E». |  |
|  | Beispiel Bremsanschrift einer Lok: |  |
|  | R 1 0 0 t P / V ( 7 2 t ) E G / M 72 t 2x14 t 80 t R-Bremsgewicht P-Bremsgewicht G-Bremsgewicht Dienstgewicht Festhaltekraft |  |
|  | Bei dieser Anschrift darf z.B. angerechnet werden: – Umstellvorrichtung auf Stellung «R» ......... ........ 100 t – bei einem Güterzug mit mehr als 600 t Anhängelast, Umstellvorrichtung auf Stellung «G» (0.8 • 72 t) ............... 58 t |  |
|  | Für einen zugführenden Traktor ohne Druckluftbremse darf für die bediente Rangierbremse das Dienstgewicht als Bremsgewicht angerechnet werden. Sind im Zug weitere bediente Traktoren ohne Druckluftbremse, darf für diese kein Bremsgewicht angerechnet werden, auch wenn sie an die Hauptleitung angeschlossen sind. |  |
|  | Beispiel Bremsanschrift eines Traktors: |  |
|  | 1 x 7 t 28 t N Nachbremse Dienstgewicht Festhaltekraft |  |
|  | Für Fahrzeuge mit Vakuumbremse sind zusätzlich die Bestimmungen in der Anlage 1 zu beachten. |  |

| - 3.4.3 | - Geschleppte Triebfahrzeuge |  |
| --- | --- | --- |
|  | Das Bremsgewicht geschleppter Triebfahrzeuge ist der Triebfahrzeugtabelle zu entnehmen. Werden Triebfahrzeuge in Güterzügen mit mehr als 1200 t Anhängelast geschleppt, muss die Druckluftbremse dieser Triebfahrzeuge ausgeschaltet werden, wenn auf Grund ihrer Einreihung die G-Bremse vorgeschrieben wäre und nicht auf G gestellt werden kann. Bei Triebfahrzeugen mit Nachbremse (N) darf das Bremsgewicht für das Bremsverhältnis im Zug nicht angerechnet werden. |  |
|  | Beispiel Bremsanschrift einer Lok: |  |
|  | Bei dieser Anschrift darf z.B. angerechnet werden: – anrechenbares Bremsgewicht ................................................ 0 t – anrechenbares Bremsgewicht für das Teilbremsverhältnis ... 57 t |  |
|  | Für Fahrzeuge mit Vakuumbremse sind zusätzlich die Bestimmungen in der Anlage 1 zu beachten. |  |

| - 3.4.4 | - Wagen ohne Umstellvorrichtung |  |
| --- | --- | --- |
|  | Anrechenbar ist das angeschriebene Bremsgewicht oder, wenn diese Angabe fehlt, das Eigengewicht des Wagens. |  |
|  | Beispiel Bremsanschrift eines Reisezugwagens: |  |
| - 3.4.5 | Wagen mit Umstellvorrichtung |  |
|  | Beispiel Bremsanschrift eines Reisezugwagens: |  |
|  | Bei dieser Anschrift und Stellung dürfen entsprechend den Betriebsvorschriften 69 t, 74 t oder 84 t angerechnet werden. |  |

| - 3.4.6 | - Wagen mit automatischer Lastabbremsung und Kennzeichnung A |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Beispiel Bremsanschrift eines Güterwagens: |  |  |  |  |  |
|  | Maximales Bremsgewicht Automatische Lastabbremsung (A) Festhaltekraft Eigengewicht 15 kg 930 Bremse O-GP-A Max: 29 t 24 kN |  |  |  |  |  |
|  | Bei dieser Anschrift darf z.B. angerechnet werden: |  |  |  |  |  |
|  | Stellung | P |  |  | G (= 0,8 • P) |  |
|  | bei leerem Wagen bei einem Gesamtgewicht von 26 t (Beladung 10 t) bei einem Gesamtgewicht von 40 t (Beladung 24 t) | 16 t 26 t 29 t |  |  | 13 t 21 t 23 t |  |
|  | Ist in der Anschrift zusätzlich zum Bremsgewicht das Bremsverhältnis angegeben, bezieht sich dieses immer auf den voll beladenen bzw. besetzten Wagen. Das auf Grund des aktuellen Beladezustandes wirksame Bremsgewicht kann wie folgt errechnet werden: |  |  |  |  |  |
|  | Bremsverhältnis [%] Bremsgewicht = • Gesamtgewicht [t] 100 [%] |  |  |  |  |  |
|  | Beispiel Bremsanschrift eines Reisezugwagens: |  |  |  |  |  |
|  | Bei dieser Anschrift und Stellung darf z.B. angerechnet werden: |  |  |  |  |  |
|  | bei leerem Wagen |  |  | 65 t |  |  |
|  | bei besetztem Wagen |  |  | 92 t |  |  |

| - 3.4.7 | - Wagen mit automatischer Lastabbremsung und Bremsgewichttabelle |
| --- | --- |
|  | Anrechenbar ist das in Abhängigkeit vom Gesamtgewicht angegebene Bremsgewicht. |
|  | Beispiel Bremsanschrift eines Güterwagens mit Bozic-Bremse: |
|  | Bei dieser Anschrift darf z.B. in Stellung «P» angerechnet werden: – Bremsgewicht bei einem Gesamtgewicht von 10 – 13 t ...... 9 t – Bremsgewicht bei einem Gesamtgewicht von 14 – 18 t ..... 11 t – Bremsgewicht bei einem Gesamtgewicht von 19 – 23 t ..... 14 t |
| - 3.4.8 | - Wagen mit automatischem Lastwechsel |
|  | Anrechenbar ist das grössere Bremsgewicht, wenn das Gesamtgewicht gleich oder grösser als das Umstellgewicht ist. Das kleinere Bremsgewicht ist in den anderen Fällen zu berücksichtigen. Beispiel Bremsanschrift eines Güterwagens: |
|  | Bei dieser Anschrift darf z.B. in Stellung «P» angerechnet werden: – bei einem Gesamtgewicht bis zu 22 t ................................ 13 t – bei einem Gesamtgewicht von 22 t und mehr ................... 26 t |

| - 3.4.9 | - Wagen mit manuellem Lastwechsel |
| --- | --- |
|  | Anrechenbar ist das der Stellung der Umstellvorrichtung entsprechende Bremsgewicht. Beispiel Bremsanschrift eines Güterwagens: |
|  | Bei dieser Anschrift darf z.B. in Stellung «P» angerechnet werden: – bei einem Gesamtgewicht von 18 t / Stellung 14 t: ........... 14 t – bei einem Gesamtgewicht von 20 t / Stellung 18 t: ........... 18 t – bei einem Gesamtgewicht von 21 t / Stellung 18 t:............ 18 t |
|  | Für Fahrzeuge mit Vakuumbremsen sind zusätzlich die Bestimmungen in der Anlage 1 zu beachten. |
| - 3.5 | - Ungebremste Fahrzeuge |
| - 3.5.1 | - Grundsatz |
|  | Das erste und das letzte Fahrzeug (einschließlich Triebfahrzeuge) des Zuges müssen eine funktionstüchtige automatische Bremse oder eine Nachbremse besitzen. |
| - 3.5.2 | - Kennzeichnung ausgeschalteter Luftbremsen |
|  | Fahrzeuge, deren automatische Bremse ausgeschaltet ist, sind zu kennzeichnen. |
| - 3.5.3 | - Automatische Bremse ohne ersichtlichen Grund ausgeschaltet |
|  | An Wagen, deren automatische Bremse ohne ersichtlichen Grund ausgeschaltet ist, darf der Ausschalthahn geöffnet werden. Anschliessend ist vor der Weiterfahrt an diesen Wagen eine Bremsprobe vorzunehmen. |

| - 3.5.4 | - Teilbremsverhältnis |
| --- | --- |
|  | Die Bremsen sind gleichmässig im Zug zu verteilen. Überdies müssen die Bedingungen für das Teilbremsverhältnis erfüllt sein. Das Teilbremsverhältnis muss gerechnet werden: – vom Zugschluss her bis zu jeder möglichen Trennstelle im Zug – von der Zugspitze her für jede mögliche Trennstelle bis nach dem fünften Fahrzeug der Anhängelast. Das kleinste berechnete Teilbremsverhältnis muss mindestens so gross sein wie das Bremsverhältnis nach angewendeter Bremstabelle für die massgebende Neigung und eine Geschwindigkeit von 25 km/h. Zur Bestimmung der Teilbremsverhältnisse werden angerechnet: – das zur Bestimmung der Bremsreihe anrechenbare Bremsgewicht der eingeschalteten Bremse – bei geschleppten Triebfahrzeugen mit Nachbremse das in der Triebfahrzeugtabelle angegebene oder am Fahrzeug ange- schriebene Bremsgewicht der Nachbremse Das Teilbremsverhältnis gilt als erfüllt und muss nicht überprüft werden, wenn alle Fahrzeuge mit einer Bremse gebremst werden. Die Eisenbahnunternehmen, welche auf Grund der angewendeten Bremstabelle und der massgebenden Neigung grundsätzlich mit einer tieferen Geschwindigkeit als 25 km/h verkehren, erlassen die notwendigen Vorschriften in den Ausführungsbestimmungen. Beispiel: – Lok (Eigengewicht 120 t, anrechenbares G-Bremsgewicht 72 t) – Anhängelast 1600 t – die ersten fünf Wagen haben keine G-Bremse (Bremsen ausgeschaltet) Das kleinste Teilbremsverhältnis vom Zugschluss her gerechnet, beträgt 61 %. Das von der Spitze bis zum fünften Fahrzeug der Anhängelast berechnete Teilbremsverhältnis beträgt 18 %. Mit dem im Beispiel angegebenen kleinsten Teilbremsverhältnis von 18 % darf bei Anwendung der Bremstabelle G2016 nicht gefahren werden. Für Neigungen bis 14 ‰ ist ein Teilbremsverhältnis von mindestens 20 % notwendig. Muss mit diesem Zug zum Beispiel eine Neigung von 20‰ befahren werden, beträgt das erforderliche kleinste Teilbremsverhältnis 31%. In diesem Falle sind der vierte und der fünfte Wagen von der Zugspitze her auszureihen oder an anderer Stelle im Zug einzureihen. |
| - 3.5.5 | - Fahrzeuge mit mehreren Bremseinheiten |
|  | Muss bei einem Gelenkwagen oder bei einer untrennbaren Wageneinheit mit mehreren Steuerventilen eine Bremseinheit ausgeschaltet werden, darf das andere Steuerventil eingeschaltet bleiben. Ausgenommen sind Fahrzeuge, bei denen die Wagenanschrift dahingehend lautet, dass alle Steuerventile ausgeschaltet werden müssen. Für die Bremsrechnung und für das Teilbremsverhältnis darf nur dann ein Bremsgewicht angerechnet werden, wenn Angaben für die einzelne Einheit vorhanden sind. Fehlen diese Angaben, dürfen für die noch funktionierende Bremseinheit maximal 7 t angerechnet werden. |
| - 3.5.6 | - Ungebremstes Fahrzeug am Zugschluss |
|  | Das Überführen eines ungebremsten Fahrzeuges am Zugschluss ist nur gestattet, wenn dieses wegen eines Schadens nur einseitig über eine funktionsfähige Zug- bzw. Stosseinrichtung verfügt. Dabei sind die Bedingungen gemäss den Vorschriften «Bremsstörung und Zugtrennung» einzuhalten. |
| - 3.6 | - Starke Gefälle und grosse bzw. lange Steigungen |
|  | Eisenbahnverkehrsunternehmen, welche starke Gefälle und grosse bzw. lange Steigungen befahren, müssen dazu die notwendigen Betriebsvorschriften erlassen. |

| - 3.7 | - Zugreihe und Höchstgeschwindigkeit |
| --- | --- |
| - 3.7.1 | - Anwendung der Zug- und Bremsreihen |
|  | Allen Zügen sind in der Fahrordnung geeignete Zug- und Bremsreihen aus der Streckentabelle vorzuschreiben. Zugreihe und Bremsreihe gehören zusammen und sind auch bei Änderungen immer zusammen anzugeben. Die in der Fahrordnung enthaltene Zug- und Bremsreihe wird als Regelreihe bezeichnet. Alle übrigen zur Verfügung stehenden Zug- und Bremsreihen sind Ersatzreihen. Wenn das vorhandene Bremsverhältnis, die anzuwendende Bremsart und die Zusammensetzung des Zuges es verlangen oder gestatten, ist die Ersatzreihe mit der grössten auf Grund der Bremsrechnung möglichen Bremsreihe vorzuschreiben und dem Lokführer bekannt zu geben. Sofern es betrieblich sinnvoll ist, können auch tiefere Bremsreihen angewendet werden. Der Lokführer hat die zulässigen Geschwindigkeiten der Streckentabelle zu entnehmen. Mit kleinerem als mit dem nach Streckentabelle für die betreffende Strecke zulässigen kleinsten Bremsverhältnis darf nur bei ausserordentlichen Vorkommnissen gefahren werden, z.B. nach einer Zugtrennung oder im Störungsfall. Das minimal erforderliche Bremsverhältnis muss unter Berücksichtigung der Vorschriften über das Teilbremsverhältnis mindestens für die massgebende Neigung und die gemäss angewendeter Bremstabelle tiefste Geschwindigkeit genügen. Bei Lokzügen richten sich Zug- und Bremsreihe nach der Zulassung der Triebfahrzeuge und dem vorhandenen Bremsverhältnis. |

| - 3.7.2 | - Höchstgeschwindigkeiten und höchstzulässige Länge der Züge |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Die zulässigen Höchstgeschwindigkeiten und die höchstzulässigen Längen der Züge für die einzelnen Zug- und Bremsreihen sind: |  |  |  |
|  | Zugreihe | Bremsreihe (%) | vmax (km/h) | Bemerkungen / höchstzulässige Länge der Züge |
|  | N | 180 - 150 | 250 | für Züge mit Neigeeinrichtung, bis 500 Meter |
|  | W | 180 - 150 | 250 | für Züge mit Wankkompensationseinrichtung, bis 500 Meter |
|  | R | 180 - 135 125 - 105 | 250 160 | für Züge mit erhöhter Kurvengeschwindigkeit, bis 500 Meter |
|  | A | 115 - 50 | 120 | bis 750 m |
|  | D | 115 - 50 | 100 | für Radsatzlasten über 20 t bis max. 22.5 t, bis 750 m |
|  | Die Eisenbahnverkehrsunternehmen regeln in ihren Betriebsvorschriften – die minimale Anhängelast für Geschwindigkeiten über 160 km/h – gemäss den Vorgaben der Infrastrukturbetreiberin die anzu- wendenden Zugreihen für die von ihnen eingesetzten Fahrzeuge Für Züge mit einer Länge von mehr als 750 Meter können die Infrastrukturbetreiberinnen TSI-konforme Betriebsvorschriften erlassen. |  |  |  |
| - 3.7.3 | - Zusätzliche Einschränkungen |  |  |  |
|  | Zusätzlich sind Geschwindigkeitsverminderungen insbesondere bei aussergewöhnlichen Sendungen gemäss Beförderungsplan zu berücksichtigen. Bei indirekt geführten Zügen beträgt die Höchstgeschwindigkeit 30 km/h. Besteht zwischen dem indirekt führenden Mitarbeiter an der Spitze des Zuges und dem Lokführer eine Funkverbindung, beträgt die Höchstgeschwindigkeit 60 km/h. |  |  |  |

| - 3.7.4 | - Interoperable Bezeichnungen und Werte der Zugdateneingaben |
| --- | --- |
|  | Die Eisenbahnverkehrsunternehmen haben sicherzustellen, dass dem Lokführer die für die Zugdateneingabe notwendigen Parameter der Zugeigenschaften zur Verfügung stehen (z.B. ETCS-Zugkategorie, Achslast-Kategorie). Die nachfolgende Tabelle enthält die interoperablen Bezeichnungen der Zug- und Bremsreihen. Diese dient ausschliesslich der Übersetzung für die Zugdateneingabe am DMI. Am DMI ist eine der Zugreihe entsprechende ETCS-Zugkategorie einzugeben. In Fällen wo die ETCS-Zugkategorie nicht verändert werden kann, ist die von der ETCS-Fahrzeugausrüstung vorgegebene ETCS-Zugkategorie zu belassen. Bei Aussensignalisierung richtet sich die zulässige Höchstgeschwindigkeit in jedem Fall nach der gültigen Zug- und Bremsreihe. |
|  | Zug-reihe; Bremsreihe (%); ETCS-Zugkategorie; Achslast; Achslast-Kategorie. R; 180 – 135; PASS 3, TILT 1, TILT 2; ≤ 18.7 t; A, B1, B2, C2. ≤ 20 t; A, B1, B2, C2, C3, C4. 125 – 105; ≤ 20 t. A; 115 – 50; FP 3, FG 3, FP 4, FG 4, PASS 2; ≤ 20 t; A, B1, B2, C2, C3, C4. D; ≤ 22.5 t; D2, D3, D4. N; 180 - 150; TILT 6, TILT 7; ≤ 16 t; A. W; TILT 3, TILT 4; ≤ 19 t; C2. |
|  | Folgende ETCS-Zugkategorien sind in der Schweiz nicht zulässig: PASS 1, FP 1, FP 2, FG 1 und FG 2. Andere als in der Tabelle aufgeführte Achslast-Kategorien sind in der Schweiz nicht zulässig (z.B. HS 17, D4XL, E4, E5). Das Vorgehen bei Zügen nach der ETCS-Zugkategorie TILT 5 (reduzierte Zugreihe N) ist zwischen der Infrastrukturbetreiberin und der Eisenbahnverkehrsunternehmung abzustimmen und in den Betriebsvorschriften zu regeln. |

| - 3.8 | - Angaben für die Zugführung |
| --- | --- |
| - 3.8.1 | - Grundsatz |
|  | Vor der Abfahrt benötigt der Lokführer mindestens folgende Angaben: – die vorgeschriebene Zug- und Bremsreihe – Gewicht der Anhängelast – Länge des Zuges (Meter) – Höchstgeschwindigkeit der Anhängelast – Begleitung des Zuges – Gefahrgut vorhanden – bei Güterzügen den Anteil Wagen mit Scheibenbremsen (D) bzw. LL- und K-Sohlen (inkl. Angabe der Gesamtzahl der Wagen) – bei Güterzügen den Anteil G-Bremse (teilweise/ganzer Zug) – bei Güterzügen die vorhandene Festhaltekraft Die Art der Verständigung des Lokführers richtet sich nach den Ausführungsbestimmungen des Eisenbahnverkehrsunternehmens. Jede Änderung der Angaben für die Zugführung ist dem Lokführer durch den Zugvorbereiter zu melden, insbesondere wenn – der Zug nicht nach der vorgeschriebenen Zug- und Bremsreihe verkehren kann – die Angaben von den in den Betriebsvorschriften aufgeführten Dauerlastzetteln abweichen – die Angaben unterwegs ändern. Geschwindigkeitsverminderungen sind dem Lokführer protokollpflichtig bekannt zu geben und der Fahrdienstleiter ist zu informieren. |
| - 3.8.2 | - Keine Angaben notwendig |
|  | Der Lokführer vermindert die Geschwindigkeit von sich aus, wenn – die Höchstgeschwindigkeit der arbeitenden Triebfahrzeuge kleiner ist als die für den Zug vorgeschriebene – die Einreihung oder allfällige Schäden der arbeitenden Triebfahrzeuge dies bedingt. Der Lokführer erhöht die Geschwindigkeit von sich aus, wenn die Bedingungen dazu erfüllt sind. |

| - 4 | - Zuguntersuchung |
| --- | --- |
| - 4.1 | - Grundsatz |
|  | Die Eisenbahnverkehrsunternehmen regeln in den Betriebsvorschriften die Durchführung der Zuguntersuchung. Der Zugvorbereiter koordiniert die technische und die betriebliche Zugvorbereitung. Beim Aufenthalt und bei Arbeiten zwischen Gleisen oder zwischen einem Gleis und einem festen Hindernis muss ein Sicherheits-Zwischenraum vorhanden sein. Andernfalls ist nach den Bestimmungen «Fehlender Sicherheits-Zwischenraum» vorzugehen. Bei Arbeitsstellen ist nach den Bestimmungen über «Arbeiten im Gleisbereich» vorzugehen. Die Komposition darf während der Zuguntersuchung nur bewegt oder verändert werden, wenn das gesamte beteiligte Personal vorher informiert wurde. |
| - 4.2 | - Umfang der Zuguntersuchung |
|  | Technische Zuguntersuchung: Der Zugvorbereiter hat sicherzustellen, dass – die Lauffähigkeit und Betriebssicherheit gewährleistet sind – die Seitentüren und andere Verschlüsse an Wagen und Behältern geschlossen und gesichert sind – die Güterwagen vorschriftsgemäss beladen und die Ladeeinheiten und die Behälter gesichert sind. Die technische Zuguntersuchung ist an jedem einzelnen Fahrzeug mindestens einmal pro Tag und bei Güterwagen zusätzlich nach Änderungen der Beladung durchzuführen. Betriebliche Zuguntersuchung: Der Zugvorbereiter hat sicherzustellen, dass – der Zug vorschriftsmässig formiert ist – die Fahrzeuge richtig gekuppelt sind – funktionstüchtige Bremsen in vorgeschriebener Art und Anzahl vorhanden und verteilt sowie die Umstellvorrichtungen richtig gestellt sind – genügend von der Wirkung der automatischen Bremse unab- hängige Bremsmittel zum Sicherstellen der Mindestfesthaltekraft vorhanden sind – wo möglich die automatische Türschliessung ordnungsgemäss funktioniert – der Zug mit den vorgeschriebenen Ausrüstungsgegenständen, Kennzeichnungen und Signalmitteln versehen ist – die Bremsprobe durchgeführt ist. Die betriebliche Zuguntersuchung ist mindestens einmal pro Tag, bei jedem neu gebildeten Zug und bei Änderungen unterwegs durchzuführen. |
| - 4.3 | - Bremsprobe |
|  | Vor der Abfahrt im Ausgangsbahnhof, bei Veränderung der Zusammensetzung, nach einem Fahrrichtungswechsel oder nach der Inbetriebnahme eines abgestellten Zuges muss eine Bremsprobe durchgeführt werden. Diese ist vom gleichen Führerstand aus vorzunehmen, von dem aus die Bremse während der Fahrt bedient wird. Bei der Bremsprobe sind die Bremssysteme zu prüfen, deren Bremsgewichte bei der Berechnung der Bremsreihe und des Teilbremsverhältnisses angerechnet werden. |
| - 4.3.1 | - Durchführung der Bremsprobe |
|  | Vor Beginn der Bremsprobe – müssen die Bremsapparate betriebsbereit sein – muss die Luftbremse gelöst sein. Dies ist an einem beliebigen Wagen zu prüfen - müssen Feststellbremsen gelöst sein. Davon ausgenommen sind Feststellbremsen, welche zum Sichern gegen Entlaufen benötigt werden - müssen die Bremsapparate auf deren Dichtigkeit geprüft werden. Die Bremsprobe ist in folgender Reihenfolge an allen Fahrzeugen, bei denen eine Bremsprobe vorzunehmen ist, auszuführen: – eine Betriebsbremsung ausführen – prüfen, ob die Bremsen aller zu kontrollierenden Fahrzeuge gebremst sind – die Bremsen lösen – prüfen, ob die Bremsen aller zu kontrollierenden Fahrzeuge gelöst sind. Die Kontrolle ist durchzuführen – an den Fahrzeugen selbst (Bremssohlen aller Achsen, Melde- fenster) bzw. – an den Bremszylinder-Manometern der bedienten Triebfahrzeuge und Steuerwagen (z.B. beim Kuppeln einer Schiebelok oder bei der Vereinigung von Pendelzugeinheiten). Müssen zum Lösen während der Bremsprobe Auslöseventile betätigt werden, ist die Bremsprobe an den betreffenden Fahrzeugen zu wiederholen. Wenn während der Bremsprobe Vorgänge beobachtet werden, die auf Unregelmässigkeiten schliessen lassen, ist die Bremsprobe zu wiederholen. Bei in den Ausführungsbestimmungen des Eisenbahnverkehrsunternehmens aufgeführtem Rollmaterial kann die Bremsprobe vom Führerstand aus durchgeführt werden. In diesem Fall müssen alle Fahrzeuge mit einer geeigneten Meldeeinrichtung ausgerüstet sein. Für Fahrzeuge mit Vakuumbremse sind zusätzlich die Bestimmungen in der Anlage 1 zu beachten. |
| - 4.3.2 | - Hauptbremsprobe |
|  | Die Bremsen aller Fahrzeuge im Zug, mit Ausnahme der Triebfahrzeuge an der Spitze, sind zu prüfen – wenn der Zug neu gebildet wird – wenn der Zug aus Zugteilen gebildet wird, welche nicht innerhalb von 2 Stunden von Anschlusszügen kamen – wenn der Zug mehr als 12 Stunden abgestellt wurde – bei Kompositionen, welche unverändert mehrere Tage im Einsatz stehen, täglich – wenn bei der Bremsprobe auf Wirkung eine unerwartet schlechte Bremswirkung festgestellt wird – wenn Unklarheit oder Zweifel über die Durchführung der Brems- probe bestehen. Wenn mehrere Triebfahrzeuge zusammengekuppelt sind, ist die Hauptbremsprobe schon bei der Inbetriebnahme der Triebfahrzeuge auszuführen. Die Hauptbremsprobe darf auch mit ortsfester Anlage oder mit einem weiteren Triebfahrzeug durchgeführt werden. In diesem Fall ist nach dem Anhängen des zugführenden Triebfahrzeugs eine Zusatzbremsprobe durchzuführen. Für Fahrzeuge mit Vakuumbremse sind zusätzlich die Bestimmungen in der Anlage 1 zu beachten. |

| - 4.3.3 | - Zusatzbremsprobe |
| --- | --- |
|  | Die Bremsen des letzten luftgebremsten Fahrzeuges sowie aller neu beigestellten Fahrzeuge sind zu prüfen – bei jedem Fahrrichtungswechsel, sofern das Triebfahrzeug an der Spitze neu gekuppelt wurde – wenn der Zug von 2 bis zu 12 Stunden abgestellt wurde. Die Bremsen an einem beliebigen Fahrzeug, das sich hinter der letzten Trennstelle der Hauptleitung befindet sowie an allen neu beigestellten Fahrzeugen sind zu prüfen – nachdem ohne Fahrrichtungswechsel Triebfahrzeuge oder Wagen ausgewechselt oder beigestellt wurden – nachdem Bremskupplungen getrennt und wieder gekuppelt wurden – wenn die Hauptbremsprobe mit einer ortsfesten Anlage oder mit einem weiteren Triebfahrzeug durchgeführt wurde, nach dem Anhängen des zugführenden Triebfahrzeugs. Wurde die Haupt- bremsprobe mit einer ortsfesten Anlage durchgeführt und wurde diese zwischen den Fahrzeugen des Zuges angeschlossen, muss die Zusatzbremsprobe hinter dem Anschlusspunkt der Anlage erfolgen. An Zugteilen, welche innerhalb von 2 Stunden von Anschlusszügen kamen, ist eine Zusatzbremsprobe vorzunehmen. Je Zugteil ist mindestens eine Bremse am entsprechenden Fahrzeug nach den vorgängigen Bestimmungen zu prüfen. Für Fahrzeuge mit Vakuumbremse sind zusätzlich die Bestimmungen in der Anlage 1 zu beachten. |
| - 4.3.4 | - Vereinfachte Bremsprobe |
|  | Der Lokführer führt die Bremsprobe allein durch, indem er das Ansprechen der Bremsen an den Bremszylinder-Manometern im bedienten Führerstand kontrolliert, und zwar – bei jedem Führerstandwechsel ohne Änderung der Zugzusam- mensetzung – bei Inbetriebnahme des Führerstandes nach dem Abkuppeln von Vorspannlok oder Pendelzugeinheiten – wenn der Zug bis zu 2 Stunden abgestellt wurde – wenn der bediente Führerstand vorübergehend, bzw. die Lok komplett abgerüstet wurde. |
| - 4.3.5 | - Bremsprobe der Nachbremse geschleppter Triebfahrzeuge |
|  | Bremsen Nach Ausführung einer Betriebsbremsung mit einer Druckverminderung in der Hauptleitung um 1 bar müssen die Bremsen der Fahrzeuge mit Nachbremse noch gelöst sein. Anschliessend ist frühestens nach 20 Sekunden eine Schnellbremsung einzuleiten oder der Kupplungshahn der Hauptleitung am Zugschluss zu öffnen, bis die Nachbremse anspricht und die Bremssohlen oder die Bremsbeläge fest anliegen. Lösen Nach dem Herstellen des Normaldrucks in der Hauptleitung müssen die Bremsen der Fahrzeuge mit Nachbremse gelöst sein. |
| - 4.3.6 | - Keine Bremsprobe |
|  | Die Bremsprobe ist nicht erforderlich – wenn am Zugschluss Fahrzeuge abgehängt wurden – nach dem Betätigen von Umstellvorrichtungen (bei Fahrzeugen mit Druckluftbremsen) – nach dem Rückstellen einer gezogenen Notbremse. Für Fahrzeuge mit Vakuumbremse sind zusätzlich die Bestimmungen in der Anlage 1 zu beachten. |
| - 4.3.7 | - Abschluss der Bremsprobe |
|  | Die Meldung über den Abschluss der Bremsprobe erfolgt durch den zuständigen Zugvorbereiter. Sie ist für den gesamten Zug dem Lokführer gemäss den Vorschriften «Signale» oder quittungspflichtig mit der Meldung: «Zug ... Bremse gut» bekannt zu geben. |
| - 4.4 | - Abschluss der Zugvorbereitung |
| - 4.4.1 | - Bedingungen für den Abschluss der Zugvorbereitung |
|  | Die Zugvorbereitung ist abgeschlossen, wenn – die Zugbildung beendet ist – der Lokführer im Besitze der notwendigen Angaben für die Zugführung ist – die erforderlichen Teile der Zuguntersuchung durchgeführt sind – das Zugende mit einem Zugschlusssignal gekennzeichnet ist. Der Zugvorbereiter meldet dem Lokführer den Abschluss der Zugvorbereitung. |
| - 4.4.2 | - Melden des Stands der Zugvorbereitung |
|  | Der Zugvorbereiter verständigt den Fahrdienstleiter und den Lokführer über den Stand der Zugvorbereitung, wenn diese – nicht rechtzeitig auf die fahrplanmässige Abfahrtszeit abgeschlossen werden kann oder – frühzeitig abgeschlossen wird und das vorzeitige Verkehren zulässig ist. Die Verständigung erfolgt so früh wie möglich. Die Infrastrukturbetreiberin kann in den Ausführungsbestimmungen Bahnhöfe oder Bahnhofteile bezeichnen, bei welchen der Abschluss der Zugvorbereitung dem Fahrdienstleiter in jedem Fall gemeldet werden muss. |

Beilage 1

Tabelle Mindestfesthaltekraft

|  | Mindestfesthaltekraft (kN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zuggewicht (t) | Streckenneigung (‰) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 50 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 |
| 100 | 8 | 9 | 11 | 14 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 |
| 200 | 15 | 17 | 22 | 28 | 33 | 36 | 39 | 42 | 44 | 47 | 50 | 53 | 55 | 58 | 61 | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 77 |
| 300 | 23 | 26 | 33 | 42 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| 400 | 30 | 34 | 44 | 55 | 66 | 72 | 77 | 83 | 88 | 94 | 99 | 105 | 110 | 116 | 121 | 127 | 132 | 138 | 143 | 149 | 154 |
| 500 | 38 | 42 | 55 | 69 | 83 | 90 | 97 | 104 | 110 | 117 | 124 | 131 | 138 | 145 | 152 | 158 | 165 | 172 | 179 | 186 | 193 |
| 600 | 45 | 51 | 66 | 83 | 99 | 108 | 116 | 124 | 132 | 141 | 149 | 157 | 165 | 174 | 182 | 190 | 198 | 207 | 215 | 223 | 231 |
| 800 | 60 | 68 | 88 | 110 | 132 | 143 | 154 | 165 | 176 | 187 | 198 | 209 | 220 | 231 | 242 | 253 | 264 | 275 | 286 | 297 | 308 |
| 1000 | 75 | 84 | 110 | 138 | 165 | 179 | 193 | 207 | 220 | 234 | 248 | 261 | 275 | 289 | 303 | 316 | 330 | 344 | 358 | 371 | 385 |
| 1200 | 89 | 101 | 132 | 165 | 198 | 215 | 231 | 248 | 264 | 281 | 297 | 314 | 330 | 347 | 363 | 380 | 396 | 413 | 429 | 445 | 462 |
| 1300 | 97 | 110 | 143 | 179 | 215 | 233 | 250 | 268 | 286 | 304 | 322 | 340 | 358 | 375 | 393 | 411 | 429 | 447 | 465 | 483 | 500 |
| 1600 | 119 | 135 | 176 | 220 | 264 | 286 | 308 | 330 | 352 | 374 | 396 | 418 | 440 | 462 | 484 | 506 | 528 | 550 | 572 | 594 | 616 |
| Zuggewicht (t) | Streckenneigung (‰) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| 50 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 32 | 33 | 35 | 38 | 41 | 45 | 48 | 52 |
| 100 | 40 | 42 | 43 | 44 | 46 | 47 | 49 | 50 | 51 | 53 | 55 | 58 | 61 | 64 | 66 | 69 | 76 | 82 | 89 | 96 | 103 |
| 200 | 80 | 83 | 86 | 88 | 91 | 94 | 97 | 99 | 102 | 105 | 110 | 116 | 121 | 127 | 132 | 138 | 151 | 165 | 179 | 192 | 206 |
| 300 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 141 | 145 | 149 | 153 | 157 | 165 | 174 | 182 | 190 | 198 | 207 | 227 | 247 | 268 | 288 | 309 |
| 400 | 160 | 165 | 171 | 176 | 182 | 187 | 193 | 198 | 204 | 209 | 220 | 231 | 242 | 253 | 264 | 275 | 302 | 330 | 357 | 385 | 412 |
| 500 | 200 | 207 | 213 | 220 | 227 | 234 | 241 | 248 | 255 | 261 | 275 | 289 | 303 | 316 | 330 | 344 | 378 | 412 | 446 | 481 | 515 |
| 600 | 239 | 248 | 256 | 264 | 272 | 281 | 289 | 297 | 305 | 314 | 330 | 347 | 363 | 380 | 396 | 413 | 453 | 494 | 536 | 577 | 618 |
| 800 | 319 | 330 | 341 | 352 | 363 | 374 | 385 | 396 | 407 | 418 | 440 | 462 | 484 | 506 | 528 | 550 | 604 | 659 | 714 | 769 | 824 |
| 1000 | 399 | 413 | 426 | 440 | 454 | 467 | 481 | 495 | 509 | 522 | 550 | 577 | 605 | 632 | 660 | 687 | 755 | 824 | 893 | 961 | 1030 |
| 1200 | 478 | 495 | 511 | 528 | 544 | 561 | 577 | 594 | 610 | 627 | 660 | 693 | 726 | 759 | 792 | 825 | 906 | 989 | 1071 | 1154 | 1236 |
| 1300 | 518 | 536 | 554 | 572 | 590 | 608 | 625 | 643 | 661 | 679 | 715 | 750 | 786 | 822 | 858 | 893 | 982 | 1071 | 1161 | 1250 | 1339 |
| 1600 | 638 | 660 | 682 | 704 | 726 | 748 | 770 | 792 | 814 | 836 | 879 | 923 | 967 | 1011 | 1055 | 1099 | 1209 | 1318 | 1428 | 1538 | 1648 |

Anlage 1

Zusatzbestimmungen Vakuumbremse

| - 1 | - Bremsvorschriften |
| --- | --- |
| - 1.1 | - Anrechenbare Bremsgewichte |
| - 1.1.1 | - Grundsatz |
|  | Angerechnet werden dürfen sämtliche Vakuumbremsen sowie vakuumgesteuerte Druckluftbremsen. |
| - 1.1.2 | - Arbeitende Triebfahrzeuge |
|  | Die entsprechenden Bremsgewichte sind der Bremsanschrift am Triebfahrzeug zu entnehmen. Bei Triebfahrzeugen mit zweistufiger Bremse ist das R-Bremsgewicht anzurechnen. Ab Batterie gespeiste Magnetschienenbremsen sind anrechenbar, wenn ihre Wirkung wenigstens einmal täglich kontrolliert wird und sämtliche Fahrzeuge des Zuges mit einer Luftbremse gebremst werden. |
| - 1.1.3 | - Geschleppte Triebfahrzeuge |
|  | Grundsätzlich gelten geschleppte Triebfahrzeuge inkl. Traktoren und selbstfahrende Baumaschinen als ungebremst. Ausnahme: Wenn die Speiseleitung ab der Zuglok verbunden ist und das geschleppte Triebfahrzeug entsprechend eingerichtet ist, darf das angeschriebene Bremsgewicht angerechnet werden. Bei Triebfahrzeugen mit zweistufiger Bremse ist das P-Bremsgewicht anzurechnen. Bei bedienten Traktoren und Baumaschinen darf das angeschriebene Bremsgewicht angerechnet werden, sofern für genügende Druckluftreserve gesorgt werden kann. |

| - 1.1.4 | - Wagen mit dreistufigem Lastwechsel |
| --- | --- |
|  | Anrechenbar ist das der Stellung des Lastwechsels entsprechende Bremsgewicht. Beispiel: |
|  | Bei dieser Anschrift darf z.B. angerechnet werden: – bei einem Gesamtgewicht von 20 t / Stellung L16: .............. 16 t – bei einem Gesamtgewicht von 21 t / Stellung B22: .............. 22 t – bei einem Gesamtgewicht von 38 t / Stellung B22: .............. 22 t – bei einem Gesamtgewicht von 45 t / Stellung B42: .............. 42 t |
| - 1.1.5 | - Wagen mit vakuumgesteuerter Druckluftbremse |
| DL | Die mit vakuumgesteuerter Druckluftbremse ausgerüsteten Wagen tragen die Anschrift Bei diesen Wagen muss nebst der Hauptleitung auch die Speiseleitung zwingend verbunden werden. |
| - 1.2 | - Betätigen der Belüftungsklappen |
|  | Nach längeren Gefällsfahrten sind im Zugendbahnhof oder an den durch das Eisenbahnverkehrsunternehmen bezeichneten Orten die Belüftungsklappen zu betätigen. Bei Fahrzeugen, die mit automatischen Ausgleichsventilen ausgestattet sind, entfällt das Belüften. |

| - 2 | - Bremsprobe |
| --- | --- |
| - 2.1 | - Hauptbremsprobe |
|  | Die Hauptbremsprobe ist in folgender Reihenfolge an sämtlichen zu prüfenden Fahrzeugen auszuführen: - Vakuum bei abgestellter Pumpe langsam auf 0 cmHg absenken - nach einer Minute Vakuum auf 25 cmHg erhöhen - prüfen, ob alle Fahrzeuge gebremst sind - einen Bremsschlauch am Zugschluss kurz öffnen; die dadurch verursachte Vakuumabsenkung gilt als Aufforderung, die Bremsen zu lösen - prüfen, ob die Bremsen aller Fahrzeuge gelöst sind. |
| - 2.2 | - Zusatzbremsprobe |
|  | Nach dem Umstellen eines Lastwechsels ist die Bremse am betreffenden Wagen zu prüfen. Die Zusatzbremsprobe ist in folgender Reihenfolge an sämtlichen zu prüfenden Fahrzeugen auszuführen: - eine Schnellbremsung ausführen - prüfen, ob alle zu kontrollierenden Fahrzeuge gebremst sind - die Bremsen lösen - wenn das letzte Fahrzeug geprüft werden muss, ist durch kurzes Öffnen eines Bremsschlauchs zu prüfen, ob Luft eingesogen wird - prüfen, ob die Bremsen aller Fahrzeuge gelöst sind. |
| - 2.3 | - Keine Bremsprobe |
|  | Die Bremsprobe ist nicht erforderlich, wenn nach einer längeren Gefällsfahrt die Belüftungsklappen betätigt wurden. In jedem Fall ist die Dichtigkeit der Bremsapparate zu prüfen. |